QD696B系列控制系统说明书V1.1.00

No. 10404054

安全指示

- 在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。

- 本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。

- 所有标有符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。

4） 为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。

5） 在连接电源线时，必须确定工作电压低于AC 250V，且符合本产品标识中规定的额定电压值。

※注意  ：电控箱电源规格如为AC220V时，请勿插接至AC380V的电源插座上，否则将出现异常且电机无法动作。此时请立即关闭电源开关，重新检查电源。持续供应380V超过五分钟以上，将可能烧损电控箱内器件，而危及人身安全。

6） 请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。

7） 请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。

8） 请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。

9） 请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。

10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。

11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。

12）在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。

13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：

1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。

2.穿针线时。

3.翻抬缝纫机机头时。

4.修理或做任何机械上的调整时。

5.机器闲置不用时。

14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。

所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。

15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。

16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。

保修期限

本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。

保修内容

本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。

但以下情况于保修期间将收取维修费用：

1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。

2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。

3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。

* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）

1 按键显示及操作说明

1.1 按键说明

| 名称 | 按键 | 注明 |
| --- | --- | --- |
| 针距调整键 |  | 加大或减小针距 |
| 花样回缝键 |  |  |
| 漂亮缝键 |  | 短按，设定使用或取消漂亮缝功能。 |
| 花样自由缝键 |  | 1、短按，转换到花样自由缝样式选择界面。 2、长按，转换到花样自由缝样式编辑界面。 |
| 花样定针缝键 |  |  |
| 起始回缝键 |  | 执行起始回缝B段或执行起始回缝（A、B段）1次 执行起始回缝（A、B段）2次 |
| 终止回缝键 |  | 执行终止回缝C段或执行终止回缝（C、D段）1次 执行终止回缝（C、D段）2次 |
| 连续回缝键 |  | 短按，设定为连续回缝。 |
| 自由缝键 |  | 短按，设定为自由缝。 |
| M键 |  | 1、短按，依次切换一段缝、四段缝、七段缝、八段缝、自定义十五段缝模式。 2、长按，进入调试参数（P72、P92、P128）界面。 |
| 自动触发键 |  | 1、短按，设定使用或取消自动触发功能。 2、长按，恢复出厂设置。 |
| 切线键 |  | 1、短按，设定使用或取消切线功能。 2、长按，转换到计数器界面。 |
| 自动抬压脚键 |  | 短按，依次切换切线后自动抬压脚、中途停车自动抬压脚、切线后自动抬压脚和无自动抬压脚4种状态。 |
| 手动抬压脚键 |  | 短按，抬起或下放压脚。 |
| 停针位选择键 |  | 短按，切换缝纫中途停止时在上/下停针位。 |
| 慢速起缝键 |  | 1、短按，设定使用或取消慢速起缝功能。 2、长按，保存当前参数值为出厂参数值。（只在参数设定界面生效） |
| 补针键 |  | 短按，提针或往前补半针。 |
| 功能键 |  | 1、短按，进入或退出用户参数设定界面。 2、长按，转换到密码输入界面。输入正确密码，短按S键确认，可进入高级参数设定界面。 |
| 确认键 |  |  |
| 参数递增键 |  | 增大参数 |
| 参数递减键 |  | 减小参数 |
| 加速键 |  | 提高运行速度 |
| 减速键 |  | 降低运行速度 |

1.2 辅助功能

1.2.1 调试模式

长按，进入调试参数（P72、P92、P128）界面，短按第4列+、-键调整参数，短按S键进入相应参数设定界面。

P72 上停针位调整：在参数设定界面，逆时针方向转动手轮，显示的数值会随着手轮的转动而变化，短按S键可保存当前位置（数值）为上停针位。

P92 编码器起始角度：在参数设定界面，短按补针键，电机将自动运行，读取并显示编码器起始角度，短按S键可保存。出厂已设置，请勿随意更改，否则将导致控制箱、电机出现异常或损坏。

P128 切线功能测试：在参数设定界面，短按切线键，切线将按照设定的角度进行动作。

1.2.2 花样自由缝模式

在主界面短按Patt键，转换到花样自由缝样式选择界面“n0”（n0为普通自由缝模式），短按第4列+、-键调整n1-n9花样号，调整到需要的花样号，短按S键确认，则进入对应的花样自由缝模式进行缝纫。

1.2.3 花样自由缝编辑

在主界面长按Patt键，转换到花样自由缝样式编辑界面“n-01 01”，短按第4列+、-键调整n01-n09花样号，短按键调整01-10段号，调整到设定的花样号、段号，短按S键确认，转换到对应花样号编辑界面“01 1 3.0”，短按第1列或第2列+、-键调整00-99针数，短按第4列+、-键调整1-9重复次数，短按键调整针距，设定完成后短按S键确认。连续短按P键可退出到主界面。

1.2.4 恢复出厂设置

在主界面长按自动触发键，恢复出厂设置。

2 参数表

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速（rpm） | 100-3700 | 3500 |  |
| P02 | 加速曲线调整（%） | 10-100 | 80 | 控速器爬升斜率设定 斜率值愈大，速度愈陡； 斜率值愈小，速度愈慢。 |
| P03 | 针停定位选择 | UP/DN | DN | UP：上停针 DN：下停针 |
| P04 | 起始回缝速度（rpm） | 100-3000 | 2000 |  |
| P05 | 终止回缝速度（rpm） | 100-3000 | 2000 |  |
| P06 | 连续回缝速度（rpm） | 100-3000 | 2000 |  |
| P07 | 慢速起缝速度（rpm） | 200-1500 | 400 |  |
| P08 | 慢速起缝针数（针） | 0-99 | 2 |  |
| P09 | 自动定针缝速度（rpm） | 200-4000 | 3500 | 定针缝自动触发功能打开的速度设定。 |
| P10 | 定针缝后自动执行终止回缝功能 | ON/OFF | ON | ON：在执行完最后一段定针缝后，将自动执行终止回缝动作。即在任何缝制模式下，终止回缝前不能作补针功能。 OFF：在执行完最后一段定针缝后，将无法自动执行终止回缝功能，必须重新再作前或全后踏动作时始可。 |
| P11 | 手按回缝按键功能模式选择 | J/B | J | J：JUKI方式（在车缝中和中途停止时均执行倒缝） B：BROTHER方式（即在车缝中执行倒缝动作，在停止时执行补针动作） |
| P12 | 起始回缝运动模式选择 | 0-1 | 1 | 0：人工，受踏板控制，可任意停止与启动 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作 |
| P13 | 起始回缝结束点操作模式选择 | CON/STP | CON | CON：起始回缝段完成后，自动连续下一段功能 STP：起始回缝段针数完成后自动停止 |
| P14 | 慢速启动 | ON/OFF | OFF | ON：开启 OFF：关闭 |
| P15 | 补针方式 | 0-4 | 2 | 0：半针；1：一针； 2：连续补半针； 3：连续补一针； 4: 连续补针, 快速停车 |
| P17 | 计数器模式选择 | 0-1 | 1 | 0：P41项计数器不自动计数 1：P41项计数器每切线一次自动计数 |
| P20 | 终止回缝运动模式选择 | 1-2 | 1 | 2：人工，受踏板控制，可任意停止与启动 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作 |
| P21 | 踏板前踩运行位置 | 30-1000 | 520 |  |
| P22 | 踏板回中位置 | 30-1000 | 420 |  |
| P23 | 踏板抬压脚位置 | 30-1000 | 270 |  |
| P24 | 踏板切线位置 | 30-1000 | 130 |  |
| P27 | 花样自由缝样式编辑 |  |  |  |
| P28 | 连续回缝运动模式选择 | 0-1 | 1 | 0：人工，受踏板控制，可任意停止与启动 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作 |
| P29 | 切线停车力度 | 0-50 | 20 |  |
| P32 | 加固缝针迹补偿 | 0-200 | 167 |  |
| P34 | 定针缝运动模式选择 | A/M | A | A：轻触脚踏板，即自动执行定针缝动作 M：受脚踏板控制，可任意停止与启动 |
| P36 | 松线/大夹线器切换 | 0-1 | 1 | 0：切换为大夹线器功能 1：切换为松线功能 |
| P37 | 拨线/夹线功能设定 | 0-11 | 3 | 0：功能关闭 1：拨线/挺线功能开启 2～11：夹线功能开启，数值越大动作力度越大 |
| P38 | 切线功能设定 | ON/OFF | ON | ON：开启 OFF：关闭 |
| P39 | 中途停车自动抬压脚设定 | UP/DN | DN | UP：开启 DN：关闭 |
| P40 | 切线自动抬压脚设定 | UP/DN | DN | UP：开启 DN：关闭 |
| P41 | 计数器显示 | 0-9999 |  | 车缝完成件数显示；长按减号键可计数清零； |
| P42 | 信息显示 |  | N-01 | 按确认键进入，P键退出 N01 电控版本号 N02 选针盒版本号 N03 车缝转速 N04 脚踏板AD数值 N05 机械角度（上定位） N06 机械角度（下定位） N07 母线电压AD数值 N010 切线步进电机位置感应AD值 N011 油位感应器AD值 N012 膝靠位置感应器AD值 N013 压脚高度感应器AD值 |
| P43 | 马达转动方向设定 | CCW/CW | CCW | CW：顺时针方向 CCW： 逆时针方向 |
| P44 | 正常停车力度 | 1-45 | 16 |  |
| P46 | 切线后，反转提针功能选择 | ON/OFF | OFF | ON：开启 OFF：关闭 |
| P47 | 切线后，反转提针角度的调整 | 50-200 | 160 | 切完线后，由上针位算起，以反向运转作提针的角度调整。 |
| P48 | 最低速度（定位速度）（rpm） | 100-500 | 210 | 最低速度限制调整 |
| P49 | 切线速度（rpm） | 100-350 | 300 | 调整切线周期时的主轴电机速度 |
| P52 | 延迟马达启动，保护压脚下放时间（ms） | 10-990 | 150 | 踩下时延迟启动时间，以配合自动抬压脚放下的确认 |
| P53 | 半后踏抬压脚功能取消 | 0-2 | 1 | 0：关闭； 1：反踏和半反踏都有抬压脚； 2：半反踏无抬压脚，反踏有抬压脚； |
| P54 | 切线动作时间（ms） | 10-990 | 200 |  |
| P55 | 拨 / 扫线动作时间 | 10-990 | 380 |  |
| P56 | 开电后自动找上定位 | 0-1 | 0 | 1：开启电源后，自动找到上定位信号后停止 0：无作用 |
| P57 | 松线保护时间（s） | 1-990 | 15 | 松线保持时间后强制关断，防止电磁铁长时间吸合而发烫 |
| P58 | 上定位调整 | 0-1439 | 80 | 上定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P59 | 下定位调整 | 0-1439 | 780 | 下定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P60 | 测试速度（rpm） | 100-3700 | 3500 |  |
| P61 | A项测试 | OFF/ON | OFF | 持续运行测试模式 |
| P62 | B项测试 | OFF/ON | OFF | 全功能启停测试模式 |
| P63 | C项测试 | OFF/ON | OFF | 无定位、无功能启停测试模式 |
| P64 | 测试运行时间 | 1-250 | 20 |  |
| P65 | 测试停止时间 | 1-250 | 20 |  |
| P66 | 机头保护开关检测 | 0-2 | 0 | 0：不检测；1：检测零信号；2：检测正信号 |
| P67 | 切线保护开关检测 | ON/OFF | OFF | OFF：不检测；ON：检测 |
| P69 | 花样自由缝速度 | 100-3000 | 2500 |  |
| P71 | 补针针距 | 0-164 | 76 |  |
| P72 | 上定位快捷调整 | 0-1439 |  | 调整上停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，短按S键可保存当前位置（数值）为上停针位。 |
| P73 | 下定位快捷调整 | 0-1439 |  | 调整下停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，短按S键可保存当前位置（数值）为下停针位。 |
| P75 | 倒缝针距补偿 | 0-100 | 50 | 针距设为0mm时微调该值使实际缝纫针距为0mm |
| P78 | 夹线器起夹角度 | 10-359 | 100 |  |
| P79 | 夹线器结束角度 | 10-359 | 270 |  |
| P80 | 切线第一次进刀角度 | 0-1439 | 1035 |  |
| P82 | 切线第二次进刀角度 | 0-1439 | 1435 |  |
| P83 | 切线停车距离 | 10-50 | 20 |  |
| P86 | 上下定位距离 | 100-1400 | 700 | 每4个数值为1度 |
| P87 | 拨/扫线回程延迟时间 | 10-990 | 50 |  |
| P88 | 刹车距离 | 10-50 | 30 |  |
| P92 | 编码器起始角度 |  |  | 在参数设定界面，短按补针键，电机将自动运行，读取并显示编码器起始角度。出厂已设置，请勿随意更改，否则将导致控制箱、电机出现异常或损坏。 |
| P93 | 半反踏功能延迟时间 | 10-990 | 200 |  |
| P99 | 大夹线器电流 | 0-200 | 60 |  |
| P100 | 大夹线器启夹时间 | 0-990 | 120 |  |
| P101 | 松线开始角度 | 1-359 | 30 |  |
| P102 | 松线结束角度 | 1-359 | 180 |  |
| P103 | 大夹线器启夹电流 | 0-300 | 5 |  |
| P105 | 花样自由缝样式选择 | 0-9 | 0 | 0：关闭； 1～9：花样自由缝样式； |
| P109 | 拨/扫线前延迟时间（ms） | 5-990 | 5 | 找到上定位后进入拨/扫线动作前的间隔时间 |
| P110 | 切线回程时间（ms） | 60-990 | 60 |  |
| P112 | 无鸟巢钩线前延时 | 0-990 | 100 |  |
| P113 | 无鸟巢钩线动作时间 | 0-990 | 30 |  |
| P114 | 无鸟巢钩线返程时间 | 0-990 | 30 |  |
| P115 | 无鸟巢钩线占空比 | 1-100 | 30 |  |
| P116 | 无鸟巢吸气时间 | 0-5000 | 1000 |  |
| P117 | 无鸟巢挺线占空比 | 0-100 | 30 |  |
| P120 | 油位报警开关 | 0-1 | 0 | 0：关闭；1：开启； |
| P122 | 膝靠启动AD值 | 0-1023 | 600 |  |
| P125 | 中途抬压脚高度补偿 | 0-160 | 80 | 以80为0补偿，往大调为正补偿，压脚高度升高，往小调为负补偿，压脚高度降低 |
| P128 | 切线功能测试 |  |  | 在参数设定界面，短按切线键，切线将按照设定的角度进行动作。 |
| P129 | 倒缝步进电机零点校正 | 0-200 | 50 |  |
| P130 | 切线步进电机零点校正 | 0-200 | 50 |  |
| P131 | 正常针距 | 0-164 | 76 | 正常缝制模式下的针矩 |
| P132 | 加密针距 | 0-164 | 52 |  |
| P133 | 加宽针距 | 0-164 | 100 |  |
| P134 | 第二次切线距离（后动作） | 0-200 | 145 |  |
| P136 | 最高压脚高度 | 0-150 | 135 |  |
| P137 | 第一次切线距离（先动作） | 0-200 | 100 |  |
| P140 | 切线退刀速度 | 20-250 | 100 |  |
| P141 | 切线速度2 | 20-400 | 100 | 切线过程第二段速度 |
| P142 | 切线速度1 | 20-400 | 200 | 切线过程第一段速度 |
| P146 | 压脚速度 | 20-300 | 200 |  |
| P153 | 漂亮缝针距 | 0-60 | 15 |  |
| P154 | 漂亮缝速度 | 100-1000 | 500 |  |
| P155 | 手动补针按键功能切换 | 0-1 | 0 | 0：补针功能；1：密缝功能 |
| P159 | 漂亮缝方向 | 0-1 | 0 | 0：正缝；1：倒缝 |
| P160 | 漂亮缝针数 | 0-12 | 0 | 参数值为0时，漂亮缝功能关闭 |

注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

3 错误代码表

| 错误码 | 内容 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 超电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否超过使用规定的额定电压）。 若正确，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E02 | 低电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否低于使用规定的额定电压）。 若正确，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E03 | CPU通信异常 | 关闭系统电源，检查控制面板的连线是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E05 | 控速器接触异常 | 关闭系统电源，检查控速器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控速器并通知售后服务。 |
| E07 | 电机堵转 | 转动机头手轮观察是否卡住。如卡住则先排除机械故障。 如转动正常，检查电机编码器接头和电机电源线接头是否松动。如有松动请修正。 如接触良好，检查供应电源电压是否异常或转速设置过高。如有请调整。 若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E08 | 功能步进电机异常 | 查看P42项参数里N14的数值，0：通信异常，2：倒缝步进过流 4：倒缝步进开机找不到原点 16：切线步进过流 32：切线步进找不到原点 关闭系统电源，观察步进电机是否卡住。如卡住则先排除机头机械故障。 如正常，检查步进电机接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E10 | 电磁铁过流保护 | 关闭系统电源，检查电磁铁（电磁阀）是否损坏或短路。 |
| E09 E11 | 定位信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。 |
| E14 | 编码器信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。 |
| E15 | 电力模块不正常过流保护 | 关闭系统电源，再重新开启。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E16 | 切线步进电机异常 | 关闭系统电源，检查切线机构是否回到正确位置；检查切线的设置是否错误。 |
| E17 | 机头保护开关没到正确位置 | 关闭系统电源，检查机头是否掀开，控制箱内滚珠开关是否移位或损坏。 |
| E20 | 电机启动失败（电角度错误） | 关闭系统电源，检查电机编码器接口和电机电源接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| oil | 油量过低 | 关闭电源，检查缝纫机油量是否过低，将油量加满后重启系统。若仍不能正常工作，请更换油位感应器并通知售后服务。 |

4 端口示意图：