QD2622G系列控制系统说明书V1.2.02

No. 10404064

安全指示

- 在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。

- 本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。

3） 所有标有符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。

4） 为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。

5） 在连接电源线时，必须确定工作电压低于AC 250V，且符合本产品标识中规定的额定电压值。

※注意  ：电控箱电源规格如为AC220V时，请勿插接至AC380V的电源插座上，否则将出现异常且电机无法动作。此时请立即关闭电源开关，重新检查电源。持续供应380V超过五分钟以上，将可能烧损电控箱内器件，而危及人身安全。

6） 请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。

7） 请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。

8） 请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。

9） 请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。

10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。

11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。

12）在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。

13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：

1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。

2.穿针线时。

3.翻抬缝纫机机头时。

4.修理或做任何机械上的调整时。

5.机器闲置不用时。

14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。

所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。

15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。

16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。

保修期限

本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。

保修内容

本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。

但以下情况于保修期间将收取维修费用：

1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。

2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。

3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。

* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）。

| 1．操作面板按键功能说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图标 | 名称 |  | 功能说明 |
| 1 |  | 功能键 |  | ①一般模式界面下，按此键进入“用户参数设置”界面。 ②一般模式界面下，长按此键3S进入“技术员参数设置”界面。 ③一般模式界面下，同时按【P键】+【S键】进入“高级参数设置”界面。 ④参数设置界面下，按此键返回但不保存参数。 |
| 2 |  | +键/加速 |  | ①一般模式界面下，按此键提高转速，长按3S进入速度相关参数设置界面。 ②参数设置界面下，按此键增大参数。 |
| 3 |  | -键/减速 |  | ①一般模式界面下，按此键降低转速，长按3S进入速度相关参数设置界面。 ②参数设置界面下，按此键减小参数。 |
| 4 |  | 左键/布料选择 |  | ①一般模式界面下，长按此键3S进入布料识别模式。 ②参数设置界面下，按此键查看上一项参数。 |
| 5 |  | 右键/LED亮度 |  | ①一般模式界面下，按此键调节LED亮度。 ②参数设置界面下，按此键查看下一项参数。 |
| 6 |  | 保存键 |  | 参数设置界面下，按此键保存设置。 |
| 7 |  | 前剪线/后剪线键(横刀机型专用，侧刀机型无此键) |  | ①一般模式界面下，按此键进入前剪线设置界面，长按此键3S进入剪线设置界面。 ②前剪线设置界面下，按此键可以实现前剪线功能的开启与关闭的循环切换，按【+键】或【-键】调节前剪线开启时机（与P-27项同步）。 ③后剪线设置界面下，按此键可以实现后剪线功能的开启与关闭的循环切换，按【+键】或【-键】调节后剪线开启时机（与P-28项同步）。 |
| 8 |  | 松线键 (侧刀机型专用，横刀机型无此键) |  | ①一般模式界面下，按此键进入松线设置界面，长按此键3S进入松线和剪线的相关参数设置界面。 ②松线设置界面，按此键可以实现4种缝纫模式（松线关闭、前松线开、后松线开、前后松线开）的切换。 |
| 9 |  | 操作模式/吸气键 |  | ①一般模式界面下，按此键进入操作模式设置界面，长按此键3S进入吸气设置界面。 ②操作模式设置界面下，按此键可以实现4种缝纫模式（全人工、自由缝、半自动、全自动）的切换。 ③吸气设置界面下，按此键可以实现4种吸气模式（吸气关闭、前吸气开、后吸气开、前后吸气开）的切换。 |
| 10 |  | 抬压脚/感应键 |  | ①一般模式界面下，按此键进入抬压脚设置界面，长按此键3S进入传感器的实时感应值和当前阈值的查看界面。 ②抬压脚设置界面，按此键可以实现4种抬压脚模式（自动抬压脚关闭、前抬、后抬、前后抬）的切换。 ③参数设置界面下，可长按此键将刚保存的参数保存为用户默认参数(使当前参数不会被操作面板上的reset键所恢复)。 |
| 2．特殊功能操作说明 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能名称 |  | 功能说明 |  |
| 1 | 恢复出厂设置 |  | ①一般模式界面下，同时按【左键】+【右键】 ，直至界面上显示“恢复出厂设置”。 ②一般模式界面下，用针插入操作面板上的RESET孔，直至界面上显示“恢复出厂设置”。 |  |
| 2 | 上定位调整 |  | 第一步：同时按【P键】+【S键】，直接进入P-70项； 第二步：按【右键】找到P-72项； 第三步：手轮方向看，顺时针转动手轮转到上定位，按【S键】键保存当前数值。 |  |
| 3 | 下定位调整 |  | 第一步：同时按【P键】+【S键】，直接进入P-70项； 第二步：按【右键】键找到P-73项； 第三步：手轮方向看，顺时针转动手轮转到下定位，按【S键】键保存当前数值。 |  |
| 4 | 布料识别模式① |  | 第一步：在一般模式界面下，同时按【+键】+【-键】，进入传感器灵敏度调试界面； 第二步：三个传感器在无布遮挡的情况按一下【抬压脚/感应键】； 第三步：三个传感器在有布遮挡的情况下按一下【抬压脚/感应键】，设置完成。 |  |
| 5 | 布料识别模式② |  | 一般模式界面下，同时按【P键】+【抬压脚/感应键】进入布料识别模式，再根据提示，选取所需要识别的布料类型按一下【S键】，进入传感器灵敏度调试界面，等待布料识别完成按一下【S键】，设置完成。 |  |
| 6 | 计件功能 |  | ①一般模式界面下，同时按【前剪线/后剪线键】+【抬压脚/感应键】键进入计件界面。 ②一般模式界面下，同时按住【P键】+【S键】，按【右键】键找到P-75项设置报警件数，找到P-76项设置报警件数加减顺序。 |  |
| 7 | 一键测试功能 |  | 一般模式界面下，按【前剪线/后剪线键】+【操作模式/吸气键】进入一键测试参数设置界面。 |  |
| 8 | 锁屏功能 |  | 机器正常运行时，操作面板会根据P-93项(锁屏时间)进入锁屏界面，并在主界面的右方显示 图标，此时按【P键】可以解除锁屏状态；若机械出现异常时，自动退出锁屏界面。 |  |

| 3．系统参数设置说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户参数（一般模式界面下按【P键】进入） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 范围 | 默认值 | 参数说明 |
| P-01 | 缝纫速度（转/分） | 100-7000 | 5000 | 车缝时的最高转速设定。 |
| P-02 | 停针定位选择 | 0-1 | 0 | 0：上停针 1：下停针 |
| P-03 | 起缝速度（转/分） | 100-6000 | 5000 | 有剪线功能时：前传感器触发启动和后传感器信号结束时（剪线前）的速度设置 |
| P-04 | 启动模式 | 0-1 | 1 | （全自动模式下有效） 0：自动模式 1：脚控模式（前感应+脚踏板前踏启动） |
| P-05 | 自动半自动模式 | 0-1 | 1 | （P-06开启时） 0：自动（配合P-04使用） 1：半自动（脚控模式） |
| P-06 | 自动感应开关 | 0-1 | 1 | 0：关闭（全人工模式开启）； 1：开启（实现自动/半自动模式，与P-05项匹配使用） |
| P-07 | 自动剪线开关 | 0-3 | 3 | （P70=横刀机型，此参数项有效） 0：关闭 1：前剪（中间传感器接收到信号时剪线） 2：后剪（后传感器接收信号结束后剪线） 3：前后剪 |
|  | 自动松线开关 | 0-1 | 1 | （P70=侧刀机型，此参数项有效） 0：关闭 1：后松线 |
| P-08 | 自动吸气 | 0-3 | 0 | 0：关闭 1：前剪吸气 2：后剪吸气 3：前后剪吸气 |
| P-09 | 自动拉布 | 0-1 | 0 | （P70=横刀机型，此参数项有效） 0：关闭 1：缝中拉布 |
| P-10 | 自动抬压脚 | 0-3 | 0 | 0：关闭 1：前抬（前传感器接收到信号时） 2：后抬（后传感器信号结束时） 3：前后抬 |
| P-11 | 缝中抬压脚 | 0-1 | 0 | （全人工/半自动模式下有效） 0：关闭 1：开启（停车时自动抬压脚） |
| P-12 | 剪线后抬压脚 | 0-1 | 1 | 0：关闭 1：开启 |
| P-13 | 半反踏抬压脚 | 0-2 | 0 | （全人工/半自动模式下有效） 0：半反&反踏 1：不抬 2：反踏抬 |
| P-14 | 手动吸气 | 0-2 | 0 | 0：不吸 1：后吸 2：前后吸 |
| P-15 | 机头灯亮度 | 0-4 | 3 | 0：熄灭 1→4亮度等级，数字越大越亮 |
| P-16 | 低气压模式 | 0-1 | 0 | 0：正常模式 1：低气压模式 |
| P-17 | 半自动连续缝制 | 0-1 | 1 | 0：关闭 1：前踏连续缝 （P70=横刀机型，默认：1；P70=侧刀机型，默认：0） |
| P-18 | 半自动恒速剪线 | 0-1 | 0 | 0：关闭（完成后剪线前不执行P-03项的速度） 1：恒剪线速度（前后剪线的速度固定为P-03项的速度） |
| P-19 | 后松线开关选择 | 0-1 | 1 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） 0：前感应触发 1：后感应触发 |
| P-20 | 剪线后停针位选择 | 0-1 | 1 | 0：下停针 1：上停针 |
| P-21 | 前松线动作时机（针） | 0-50 | 5 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） |
| P-22 | 前接收器E#开关 | 0-1 | 1 | 0：关闭（关闭前传感器，脚踏板直接启动) （P70=横刀机型，默认：0；P70=侧刀机型，默认：1）1：开启（打开前传感器，传感器信号+脚踏板启动） |
| P-23 | 间歇吸气吸时间（×100毫秒） | 1-600 | 20 | 数字越大时间越长 |
| P-24 | 间歇吸气停时间（×100毫秒） | 0-600 | 0 | 0：为无间歇吸气前吸气关闭时间（P-46项设置为“1”时配合使用有效） |
| P-25 | 吸风同步（P16=1） （毫秒） | 0-2000 | 200 | 布边吸风同步时间（P-16设置为“1”时配合使用有效） |
| P-26 | 两传感器间针数(针) | 1-600 | 100 | 循环周期参数：在一个周期内后传感器接收到信号后才能连续运行，否则一个周期停止 |
| P-27 | 前剪线延迟针数(针) | 0-50 | 4 | (P70=横刀机型，此参数项有效） 数值越小越提前，线头预留越长（中传感器触发） |
| P-28 | 后剪线延迟针数(针) | 0-50 | 4 | (P70=横刀机型，此参数项有效） 数值越小越提前，结尾线头越短（后传感器触发） |
|  | 后松线开启时机(针) | 0-50 | 2 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） |
| P-29 | 前吸气开启针数(针) | 0-50 | 1 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） |
| P-30 | 前吸气关闭延时 （毫秒） | 100-5000 | 100 | (P70=横刀机型，此参数项有效） 数值越小，关闭越快 |
|  | 前吸气关闭针数（针） | 0-50 | 25 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） |
| P-31 | 后吸气关闭延时 （毫秒） | 100-5000 | 300 | 数值越小，关闭越快 （P70=横刀机型，默认：300；P70=侧刀机型，默认：1000） |
| 技术员参数(一般模式界面下长按【P键】3S进入) |  |  |  |  |
| P-32 | 拖布轮开启时机（针） | 0-50 | 20 | (P70=横刀机型，此参数项有效） |
| P-33 | 后吸气开启时机（针） | 0-50 | 3 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） |
| P-34 | 全人工剪线保护 | 0-1 | 1 | (P70=横刀机型，此参数项有效） 0：关闭 1：开启 |
| P-35 | 停车延迟针数(针) | 1-99 |  | 布过完传感器后几针自动停车（后剪线关闭状态有效） （P70=横刀机型，默认：1；P70=侧刀机型，默认：3） |
| P-36 | 前传感器响应时间 （毫秒） | 10-990 | 50 | 前传感器触发时间 （数值越小反应越快，数值越大反应越慢） |
| P-37 | 前传感器灵敏度 | 0-900 | 480 | 为适应不同布料设定前传感器的透布强度 |
| P-38 | 中间传感器灵敏度 | 0-900 | 540 | 为适应不同布料设定中传感器的透布强度 |
| P-39 | 前抬压脚保持时间 （毫秒） | 100-2000 | 200 | （全自动/半自动模式下） 前触发自动抬压脚后保持时间，数值越大保持时间越长 |
| P-40 | 后抬压脚启动时间 （毫秒） | 0-2000 | 120 | 后自动抬压脚启动时间，数值越小反应越快 |
| P-41 | 压脚全始出力时间 （毫秒） | 10-990 | 100 | 数值越大压脚抬的越高（注：不能太高） |
| P-42 | 压脚出力周期信号(%) | 10-90 | 20 | 压脚动作时，以周期性省电输出，避免电磁铁发烫 |
| P-43 | 压脚下放时间（毫秒） | 10-990 | 20 | 压脚下放时序的动作时间 |
| P-44 | 压脚保护时间（秒） | 1-120 | 5 | 中途停车抬压脚、剪线后停车自动抬压脚、反踏抬压脚后保持时间到后强制关闭 |
| P-45 | 剪线时间（毫秒） | 10-990 | 40 | (P70=横刀机型，此参数项有效） 时间越长，剪线力度越大 |
|  | 松线时间（毫秒） | 0-5000 | 1000 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） |
| P-46 | 连续送布吸气 | 0-2 |  | 0：不吸气 1：长吸气 2：同步吸气 （P70=横刀机型，默认：0；P70=侧刀机型，默认：2） |
| P-47 | 已完成件数 | 0 | 0 |  |
| P-48 | 开机找上定位 | 0-1 | 1 | 0：关闭 1：开启 |
| P-49 | 针迹（毫米） | 1-7 | 3 | 使用上下键调整到与实际针距相符 |
| P-50 | 上定位调整 | 0-24 |  | 与P-72项设置同步 |
| P-51 | 下定位调整 | 0-24 |  | 与P-73项设置同步 |
| P-52 | 测试速度(转/分) | 100-6000 | 5500 | 使用上下键调整 |
| P-53 | 测试工作时间 （×100毫秒） | 1-250 | 50 | 使用上下键调整 |
| P-54 | 测试停止时间 （×100毫秒） | 1-250 | 20 | 使用上下键调整 |
| P-55 | 测试A：持续运行 | 0-1 | 0 | 0：停止 1:运行 |
| P-56 | 测试B：含功能运行 | 0-1 | 0 | 0：停止 1:运行 |
| P-57 | 测试C：启停运行 | 0-1 | 0 | 0：停止 1:运行 |
| P-58 | 缝台保护 | 0-1 | 1 | 0：停用 1：启用 |
| P-59 | 压脚保护 | 0-1 | 1 | 0：停用 1：启用 |
| P-60 | 电动/气动 | 0-1 | 0 | 0：电动 1：气动 |
| P-61 | 后踏剪线开关 | 0-7 | 0 | 0：全关 1：全人工开 2：半自动开 3：全自动开 4：全人工和半自动开 5：半自动全自动开 6：全人工全自动开 7：全人工半自动全自动开 |
| P-62 | 电机转动方向 |  | 0 | 0：正转(顺时针) |
| P-63 | 语言选择 | 0-1 | 1 | 0: 英文 1：中文 |
| P-64 | 前发射管强度 | 0%-100% | 50% | 调节前发射管强度 |
| P-65 | 中发射管强度 | 0%-100% | 50% | 调节中发射管强度 |
| P-66 | 后发射管强度 | 0%-100% | 50% | 调节后发射管强度 |
| P-67 | 后传感器灵敏 | 0-900 | 530 | 为适应不同布料设定后传感器的透布强度 |
| P-68 | 手动切刀速度(转/分) | 100-6500 | 1000 | (P70=侧刀机型，此参数项有效） |
| P-69 | 后感应缓响应时间 （毫秒） | 0-3000 | 0 | 在缝制网格布的情况下可以调节此项， 以达到想要的效果。 |
| 高级参数（一般模式界面下同时按【P键】+【S键】进入） |  |  |  |  |
| P-70 | 机型选择 | 0-1 |  | 0：横刀机型 1：侧刀机型 2.包线头 |
| P-71 | 最高限速（转/分） | 100-7000 | 5500 | 最高转速限制 |
| P-72 | 手动上定位调整 | 0-24 |  | 从手轮方向看，顺时针转动手轮转到上定位， 按键保存当前0-24数值。 |
| P-73 | 手动下定位调整 | 0-24 |  | 从手轮方向看，顺时针转动手轮转到下定位， 按键保存当前数值。 |
| P-74 | 参数查看 | 1-5 | 1 | 使用上下键转换； N1：电控软件版本 N2：面板软件版本 N3：转速 N4：脚踏板AD N5：驱动软件版本 |
| P-75 | 踏板类型选择 | 0-1 | 0 | 0：普通踏板 1：三联踏板 |
| P-76 | 密码设置 | 0-9999 | 8012 |  |
| P-77 | 零点角度设置 |  |  | 该电控为扁电机，无此操作 |
| P-78 | 吸风桶类型 | 0-2 | 1 | 0：有刷 1:无刷 2：气阀 |
| P-79 | 一键测试 | 0-1 | 0 | 0：关闭 1：开启 |
| P-80 | 针杆护罩保护 | 0-1 | 0 | 0：停用 1：启用 |
| P-81 | 电磁铁保护 | 0-1 | 1 | 0：停用 1：启用 |
| P-82 | 报警件数 | 0-9999 | 0 |  |
| P-83 | 待机显示件数 | 0-1 | 0 | 0：关闭 1：开启 |
| P-84 | 计件模式选择 | 0-1 | 0 | 0：增序 ； 1：减序 |
| P-85 | 计件剪线次数 | 0-50 | 1 |  |
| P-86 | 语音音量 | 0-4 | 4 |  |
| P-87 | 语音播报选择 | 0-3 | 3 |  |
| P-88 | 用户机型 |  | 2 |  |
| P-89 | 预留 |  |  |  |
| P-90 | 语音芯片选择 | 0-1 | 1 |  |
| P-91 | 后感应开关 | 0-1 | 1 | 0：关闭 1：开启 后感应关闭后，后感应是以第二感(0=7针)应为计算基准 |
| P-92 | 预留 |  |  |  |
| P-93 | 锁屏时间（秒） | 0-300 | 20 | 0：关闭锁屏 |
| P-94 | 薄料透光度 | 1-800 | 10 | 数字越小，灵敏度越强，数字越大，灵敏度越弱， |
| P-95 | 普通料透光度 | 1-800 | 50 | 数字越小，灵敏度越强，数字越大，灵敏度越弱， |
| P-96 | 网格料透光度 | 1-800 | 20 | 数字越小，灵敏度越强，数字越大，灵敏度越弱， |
| P-97 | 特殊料检测针数 | 0-50（针） | 7 | 网格越大，需求检测的针数越大 |
| P-98 | 剪线速度开关 | 0-4 | 0 | 0：关闭 1：前开 2：后开 3：前后开 |
| P-99 | 前剪线保护 | 0-1 | 0 | 0：开启 1：关闭 |
| P-100 | 缝制布料类型 | 0-2 | 0 | 0：薄料 1：普通料 2：网格料 |
| P-101 | 前感应识别信号差 | 0-50 | 10 | 为适应不同布料设定前传感器的透布强度 |
| P-102 | 中感应识别信号差 | 0-50 | 10 | 为适应不同布料设定中传感器的透布强度 |
| P-103 | 后感应识别信号差 | 0-50 | 10 | 为适应不同布料设定后传感器的透布强度 |
| P-104 | 踏板加速斜率 | 1-50 | 32 | 数字越高，踏板形成响应越快 |
| P-105 | 转速比例 | 0-100 | 33 | 数字越高，转速速度越高（实数） |

注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

| 4.错误代码表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 错误码 | 内容 | 对策 |
| E01 | 超电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否超过使用规定的额定电压）。 若正确，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E02 | 低电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否低于使用规定的额定电压）。 若正确，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E05 | 控速器接触异常 | 关闭系统电源，检查控速器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控速器并通知售后服务。 |
| E07 | 电机堵转 | 转动机头手轮观察是否卡住。如卡住则先排除机械故障。 如转动正常，检查电机编码器接头和电机电源线接头是否松动。如有松动请修正。 如接触良好，检查供应电源电压是否异常或转速设置过高。如有请调整。 若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E10 | 电磁铁过流保护 | 关闭系统电源，检查电磁铁（电磁阀）连接线或电磁铁（电磁阀）是否损坏。 |
| E11 | 定位信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。 |
| E14 | 编码器信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。 |
| E15 | 电力模块不正常过流保护 | 关闭系统电源，再重新开启。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E16 | 抬压脚保护开关没到正确位置 | 检查压脚是否回到正确位置，抬压脚开关是否损坏，插座是否异常。 |
| E17 | 缝台保护开关没到正确位置 | 检查缝台是否打开，缝台安全开关是否损坏，插座是否异常。 |
| NC | 前面操作盒与CPU传输通信异常 | 关闭系统电源，检查控制面板的连线是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E23 | 手动剪线锁定 | 短按P键可以解除报警，使用剪线功能时，尽可能避免超快速的连按手动剪线键的情况。 |

5. 端口示意图

5.1 电动款机型端口

5.2 气动款/侧刀款机型端口

5.3  4P电动吸风桶端口对应表

电动吸风桶：2（N线）、3（GND）、4（L线）

5.4  8P端口对应表

前切发射：1（-）、3（+）

压脚发射：2（-）、3（+）

后切发射：3（+）、4（-）

衣车灯：5（+）、6（-）

手动剪线：3（+5V）、7（信号）、8（GND）

5.5 压脚接收端口对应表

压脚接收：1（+）、2（-）

5.6 前切接收端口对应表

前切接收：1（+）、2（-）

5.7 4P端口对应表

缝台安全开关：1（信号）、2（GND）、4（+5V）

后切接收：2（-）、3（+）

5.8 6P端口对应表

压脚安全开关：1（+5V）、2（GND）、3（信号）

5.9 剪线端口对应表

剪线：1、2（+32V）

5.10 拖布轮端口对应表

拖布轮：1、2（+32V）

5.11 压脚端口对应表

压脚：1、2（+32V）

5.12 14P功能端口对应表

剪线：1(-)、8(+)

后吸：2(-)、9(+)

拖布轮：3(-)、10(+)

压脚：6(-)、13(+)

前吸：7(-)、14(+)