安全指示

- 在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。

- 本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。

3） 所有标有符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。

4） 为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。

5） 在连接电源线时，必须确定工作电压低于AC 250V，且符合本产品标识中规定的额定电压值。

※注意  ：电控箱电源规格如为AC220V时，请勿插接至AC380V的电源插座上，否则将出现异常且电机无法动作。此时请立即关闭电源开关，重新检查电源。持续供应380V超过五分钟以上，将可能烧损电控箱内器件，而危及人身安全。

6） 请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。

7） 请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。

8） 请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。

9） 请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。

10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。

11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。

12）在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。

13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：

1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。

2.穿针线时。

3.翻抬缝纫机机头时。

4.修理或做任何机械上的调整时。

5.机器闲置不用时。

14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。

所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。

15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。

16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。

保修期限

本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。

保修内容

本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。

但以下情况于保修期间将收取维修费用：

1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。

2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。

3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。

* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）

1     按键显示及操作说明

1.1    按键说明

| 名称 | 按键 | 注明 |
| --- | --- | --- |
| 起始回缝键 |  | 执行起始回缝B段或执行起始回缝（A、B段）1次 执行起始回缝（A、B段）2次 |
| 终止回缝键 |  | 执行终止回缝C段或执行终止回缝（C、D段）1次 执行终止回缝（C、D段）2次 |
| 自由缝键 |  | 一旦踏板往前踏下就正常车缝，当踏板回到中立时，立即停止车缝。当踏板往后踏时，就自动完成切线 / 扫线等动作。 |
| 连续回缝键 |  | 连续回缝功能设定。 |
| 一段定针缝键 |  | 执行E段定针缝 |
| 多段定针缝键 |  | 连续按键，将循环切换四段缝、七段缝、八段缝、自定义多段缝模式，显示屏显示相应图标。 |
| 参数查看保存键 |  | 对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数。 |
| 提针 / 补针键 |  | 车缝中途停止时，按一下则作提针或往前补半针。 |
| 自动触发键 |  | （只在定针缝中有效）当触发功能打开时，显示屏显示图标。 触发脚踏板，自动走完设定的缝纫过程。 |
| 切线开关 |  | 设定使用或取消切线功能。 |
| 功能参数编辑键 |  | 进入或退出功能参数的编辑。 |
| 参数递增键 |  | 增大参数 |
| 参数递减键 |  | 减小参数 |
| 停针位置选择键 |  | 1：图标亮表示停车时在上停针位 2：图标亮表示停车时在下停针位 |
| 自动抬压脚设定键 |  | 1、图标亮时，切完线后压脚自动抬起。 2、图标亮时，车缝中马达停止时压脚自动抬起。 3、2个图标都亮时，切完线后和车缝中马达停止时压脚都自动抬起。 4、当2图标都不亮时，无自动抬压脚功能。 |
| 慢速起缝键 |  | 设定使用或取消慢速起缝功能。 |
| 夹线开关 |  | 设定使用或取消夹线功能。 |
| 速度增减键 |  | 加速键：提高运行速度 |
|  |  | 减速键：降低运行速度 |

1.2   手动调整定位

1.在关机状态，按住S键开机，显示P-72项，按S键进入参数值界面；

2.用手将手轮转至针尖与针板齐平位置，同时，参数值会随着手轮转动而变化；

3.按S键保存当前参数值并退出到一般界面，控制箱自动根据当前参数值计算出上、下停针位；

1.3    恢复出厂设置

2     参数表

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速（rpm） | 100-3000 | 2500 | 车缝时的最高转速设定 |
| P02 | 加速曲线调整（%） | 10-100 | 80 | 控速器的加速爬升斜率设定 |
| P03 | 针停定位选择 | UP/DN | DN | UP：上停针 DN：下停针 |
| P04 | 起始回缝速度（rpm） | 200-2000 | 700 | 起始回缝时的速度设定 |
| P05 | 终止回缝速度（rpm） | 200-2000 | 700 | 终止回缝时的速度设定 |
| P06 | 连续回缝速度（rpm） | 200-2000 | 700 | 连续回缝时的速度设定 |
| P07 | 慢速起缝速度（rpm） | 200-1500 | 400 | 慢速起缝时的速度设定 |
| P08 | 慢速起缝针数（针） | 0-99 | 2 | 慢速起缝时的针数设定 |
| P09 | 自动定针缝速度（rpm） | 200-3500 | 2000 | 定针缝自动触发功能打开时的速度设定 |
| P10 | 定针缝后自动执行终止回缝功能（不补针功能设定） | ON/OFF | ON | ON：在执行完最后一段定针缝后，将自动执行终止回缝动作。即在任何缝制模式下，终止回缝前不能作补针功能。 OFF：在执行完最后一段定针缝后，将无法自动执行终止回缝功能，必须重新再作前或全后踏动作时才可执行终止回缝或进行补针功能。 |
| P11 | 手按回缝时功能模式选择 | J/B | J | 手按车头回缝开关动作时机： J：JUKI方式（在车缝中和中途停止时均执行倒缝） B：BROTHER方式（即在车缝中执行倒缝动作，在停止时执行补针动作） |
| P12 | 起始回缝运动模式选择 | 0-3 | 2 | 0：人工，受踏板控制，可任意停止与启动 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作 2：停顿，装饰缝模式 |
| P13 | 起始回缝结束点操作模式选择 | CON/STP | CON | CON：起始回缝段完成后，自动连续下一段功能 STP：起始回缝段针数完成后自动停止 |
| P14 | 慢速启动 | ON/OFF | OFF | ON：慢速启动功能开启 OFF：慢速启动功能关闭 |
| P15 | 补针方式 | 0-4 | 2 | 0：半针，1：一针，2：连续补半针，3：连续补一针，4：连续补针，快速停车 |
| P16 | 手动倒缝限速 | 100-3000 | 1500 | 手动倒缝时的最高转速设定 |
| P18 | 起始回缝补偿1 | 0-200 | 170 | 起始回缝A段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，A短最后一针越长，B段第一针越短 |
| P19 | 起始回缝补偿2 |  | 170 | 起始回缝B段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，B段最后一针越长 |
| P20 | 终止回缝运动模式选择 | 1-3 | 2 | 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作 2：停顿，装饰缝模式 |
| P21 | 脚踏板前踏点电压 | 30-1000 | 520 |  |
| P22 | 脚踏板中踏点电压 | 30-1000 | 418 |  |
| P23 | 脚踏板半反踏点电压 | 30-1000 | 270 |  |
| P24 | 脚踏板反踏点电压 | 30-500 | 120 | 脚踏板发踏点位置调整 |
| P25 | 终止回缝补偿3 | 0-200 | 170 | 起始回缝C段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，C段第一针越短 |
| P26 | 终止回缝补偿4 |  | 170 | 起始回缝D段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，C段最后一针越长，D段第一针越短 |
| P27 | 辅助功能设置 |  |  | N06 计数器切线次数 N12 开机显示计数器界面选择（0：关闭 1：开启） N13 计数器模式选择（0：加数缝制计数器 1：减数缝制计数器） |
| P28 | 连续回缝运动模式选择 | 0-3 | 2 | 0：人工，受踏板控制，可任意停止与启动 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作 2：停顿，装饰缝模式 |
| P29 | 切线后刹车力度 | 1-45 | 23 | 数值越大力度越大，调整过大可能会引起电机异常。 |
| P30 | 厚料加力 | 0-50 | 0 | 数值越大力度越大，调整过大可能会引起电机异常。 |
| P31 | 剪线加力 | 0-50 | 0 | 数值越大力度越大，调整过大可能会引起电机异常。 |
| P32 | 连续回缝补偿5 | 0-200 | 170 | 起始回缝A（C）段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，A（C）段最后一针越长；B（D）段第一针越短 |
| P33 | 连续回缝补偿6 |  | 170. | 起始回缝B（D）段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，B（D）段最后一针越长，C段第一针越短 |
| P34 | 定针缝运动模式选择 | A/M | A | A：轻触脚踏板，即自动执行定针缝动作 M：受脚踏板控制，可任意停止与启动 |
| P36 | 松线出力功能设定 （松线器力道设置） | 0-11 | 8 | 0：无松线动作 1~11松线力度逐步变大 |
| P37 | 拨线、夹线功能设定 （夹线器力道设置） | 0-11 | 0 | 0：功能关闭， 1拔线功能开启 2～11 夹线动作，数值越大动作力度越大 |
| P38 | 剪线功能设定 | ON/OFF | ON | ON：剪线功能开启 OFF：剪线功能关闭 |
| P39 | 车缝途中停止时，压脚出力选择 | UP/DN | DN | UP：车缝停止时，自动抬起压脚 DN：车缝停止时，无自动抬压脚 |
| P40 | 剪完线停止时，压脚出力选择 | UP/DN | DN | UP：剪完线后，自动抬起压脚 DN：剪完线后，无自动抬压脚 |
| P41 | 计数器显示 | 0-9999 |  | 车缝完成件数显示；长按减号键可计数清零； |
| P42 | 信息显示 |  | N-01 | 按S键进入，按P键退出 N01 电控版本序列号 N02 选针盒版本号 N03 车缝转速 N04 脚踏板AD数值 N05 上定位角度 N06 下定位角度 N07 母线电压AD数值 N08 电磁铁检测模式 |
| P43 | 马达转动方向设定（正反转） | CCW/CW | CCW | CW：顺时针方向 CCW： 逆时针方向 |
| P44 | 中途停车力度 | 1-45 | 18 | 缝纫中途停车时的力度选择 |
| P45 | 回缝出力的周期信号（%） | 1-50 | 35 | 倒缝动作时，以周期性省电输出，避免倒缝电磁铁发烫 |
| P46 | 剪线后反转提针功能选择 | ON/OFF | OFF | ON：剪线后反转提针功能开启。（角度由【P47.TR8】调整决定） OFF：功能关闭 |
| P47 | 剪线后反转提针角度的调整 | 50-200 | 160 | 剪线后，由针上算起以反向运转作提针的角度调整。 |
| P48 | 低速（定位速度）（rpm） | 100-500 | 250 | 定位速度设定 |
| P49 | 剪线速度（rpm） | 100-500 | 250 | 调整剪线周期时的电机速度 |
| P50 | 压脚提升时间（ms） | 10-990 | 150 | 压脚提升时序的动作时间 |
| P51 | 压脚出力的周期信号（%） | 1-50 | 25 | 压脚动作时，以周期性省电输出，避免压脚发烫 |
| P52 | 压脚下放时间（ms） | 10-990 | 200 | 压脚下放时序的动作时间 |
| P53 | 半后踏取消抬压脚功能 | ON/OFF | OFF | ON：半后踏时，无抬压脚出力 OFF：半后踏时，有抬压脚出力 |
| P54 | 剪线动作时间（ms） | 10-990 | 200 | 剪线时序的动作时间 |
| P55 | 拨 / 扫线动作时间/ | 10-990 | 270 | 拨 / 扫时序的动作时间 |
| P56 | 开电后自动找上定位 | 0-2 | 2 | 0：始终不找上定位 1：始终找上定位 2：若电机已经处于上定位时不再找上定位 |
| P57 | 抬压脚保护时间（s） | 1-60 | 10 | 抬压脚保持时间后强制关断，防止电磁铁长时间吸合而发烫 |
| P58 | 上定位调整 | 0-1439 | 330 | 上定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P59 | 下定位调整 | 0-1439 | 570 | 下定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P60 | 测试速度（rpm） | 100-3500 | 2000 | 测试功能的速度设置 |
| P61 | A项测试 |  | OFF | A项测试选项，设定后将按【P60.】所设定之速度持续运行 |
| P62 | B项测试 |  | OFF | B项测试选项，设定后将按【P60.】所设定之速度执行启动-车缝-停车-剪线的循环 |
| P63 | C项测试 |  | OFF | C项测试选项，设定后将按【P60.】所设定之速度执行无定位动能的启动-车缝-停车的循环 |
| P64 | 测试B、C导通时间 | 1-250 | 30 | B、C项测试中，设置导通时间 |
| P65 | 测试B、C停车时间 | 1-250 | 20 | B、C项测试中，设置停车时间 |
| P66 | 机头保护开关检测 | 0-2 | 1 | 0：不检测 1：检测零信号 2：检测正信号 |
| P67 | 剪线保护开关检测 | ON/OFF | OFF | OFF：不检测 ON：检测 |
| P69 | 倒缝释放缓冲(%) | 0-50 | 0 | 倒缝释放时的力度调整 |
| P70 | 出厂机型选择 |  | 10 |  |
| P71 | 抬压脚释放缓冲(%) | 0-50 | 1 | 压脚下放时的力度调整 |
| P72 | 上停针位校正 |  |  | 1.在关机状态，按住S键开机，显示P-72项，按S键进入参数值界面； 2.用手将手轮转至针尖与针板齐平位置，同时，参数值会随着手轮转动而变化； 3.按S键保存当前参数值并退出到一般界面，控制箱自动根据当前参数值计算出上、下停针位； |
| P73 | 下停针位校正 |  |  | 调整下停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键保存当前位置（数值）为下停针位位置 |
| P76 | 倒缝全额出力时间(ms) | 10-990 | 250 | 倒缝开始动作时，全额出力的动作时间 |
| P77 | 自由缝连终止回缝停顿时间(ms) | 20-200 | 160 |  |
| P78 | 夹线器起夹角度 | 5-359 | 100 |  |
| P79 | 夹线器结束角度 | 5-359 | 270 |  |
| P80 | 剪线进刀角度 | 0-359 | 40 | 剪线进刀角度设置（下定位为0°计算） |
| P81 | 剪线开始加力角度 | 5-359 | 200 | 剪线开始加力角度设置（下定位为0°计算） |
| P82 | 剪线退刀角度 | 5-359 | 280 | 剪线退刀角度设置（下定位为0°计算） |
| P83 | 剪线后停车力度 | 10-120 | 30 | 剪线后停车时的力度选择。 |
| P84 | 厚料开始加力角度 | 0-359 | 5 |  |
| P85 | 厚料结束加力角度 | 0-359 | 50 |  |
| P86 | 上下定位距离 | 100-1400 | 240 | 上下定位距离角度（每4个数值为1度） |
| P87 | 拨/扫线回程延迟时间 | 10-990 | 50 | 确保拨/扫线机构回到原位 |
| P89 | 交流过压值设定 | 500-1023 | 880 |  |
| P93 | 半反踏延迟时间（ms） | 10-990 | 300 | 半反踏相应功能有效时的确认时间 |
| P98 | 倒缝释放时间（ms） | 1-800 | 200 | 倒缝释放时序的动作时间 |
| P101 | 松线开始角度 | 1-359 | 240 | 松线开始角度（下定位为0°计算） |
| P102 | 松线结束角度 | 1-359 | 280 | 松线结束角度（下定位为0°计算，需大于P101项参数值） |
| P104 | 装饰固缝停顿时间（ms） | 5-990 | 40 |  |
| P109 | 拨/扫线前延迟时间（ms） | 5-990 | 5 | 找到上定位后进入拨/扫线动作前的间隔时间 |
| P110 | 剪线回程延迟时间（ms） | 60-990 | 65 | 确保剪线机构回到原位 |
| P112 | 剪线全额出力时间（ms） | 10-990 | 200 | 剪线开始动作时，全额出力的动作时间 |
| P113 | 剪线出力动作的周期信号（%） | 0-100 | 85 | 剪线动作时，以周期性省电输出，避免剪线电磁铁发烫 |
| P114 | 剪线释放缓冲（%） | 0-100 | 0 | 剪线释放时的力度调整 |
| P115 | 剪线释放缓冲时间（ms） | 0-990 | 0 | 剪线释放缓冲起作用的时间调整 |
| P116 | 剪线释放缓冲放空时间（ms） | 0-990 | 0 | 剪线释放缓冲延迟起作用的时间调整 |
| P117 | 压脚释放缓冲放空时间（ms） | 0-990 | 0 | 压脚释放缓冲延迟起作用的时间调整 |
| P118 | 停顿模式下停顿位置调整 | 0-1000 | 150 | （下定位为0°计算） |
| P119 | 电磁铁过流保护功能开关 | 0-1 | 1 | 0：关闭；1：开启 |

3    错误代码表

| 错误码 | 问题描述 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 超电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否超过使用规定的额定电压）。 若正确，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E02 | 低电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否低于使用规定的额定电压）。 若正确，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E03 | CPU通信异常 | 关闭系统电源，检查控制面板的连线是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E05 | 控速器接触异常 | 关闭系统电源，检查控速器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控速器并通知售后服务。 |
| E07 | 电机堵转 | 转动机头手轮观察是否卡住。如卡住则先排除机械故障。 如转动正常，检查电机编码器接头和电机电源线接头是否松动。如有松动请修正。 如接触良好，检查供应电源电压是否异常或转速设置过高。如有请调整。 若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E08 | 手动倒缝动作时间超过15秒 | 倒缝电磁铁吸合时间过长，重启产品即可。 若重启产品后还是报E-08，请检查手动倒缝开关是否损坏。 |
| E10 | 电磁铁过流保护 | 关闭系统电源，检查电磁铁（电磁阀）是否损坏或短路。 |
| E09 E11 | 定位信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。 |
| E14 | 编码器信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换电机并通知售后服务。 |
| E15 | 电力模块不正常过流保护 | 关闭系统电源，再重新开启。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E17 | 机头保护开关没到正确位置 | 关闭系统电源，检查机头是否掀开，控制箱内滚珠开关是否移位或损坏。 |
| E20 | 电机启动失败（电角度错误） | 关闭系统电源，检查电机编码器接口和电机电源接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| oil | 油量过低 | 关闭电源，检查缝纫机油量是否过低，将油量加满后重启系统。若仍不能正常工作，请更换油位感应器并通知售后服务。 |

4      端口示意图

4.1     各个端口名称

4.2：   12P功能端口对应表