安全指示

- 在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。

- 本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。

3） 所有标有符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。

4） 为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。

5） 在连接电源线时，必须确定工作电压低于AC 250V，且符合本产品标识中规定的额定电压值。

※注意  ：电控箱电源规格如为AC220V时，请勿插接至AC380V的电源插座上，否则将出现异常且电机无法动作。此时请立即关闭电源开关，重新检查电源。持续供应380V超过五分钟以上，将可能烧损电控箱内器件，而危及人身安全。

6） 请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。

7） 请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。

8） 请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。

9） 请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。

10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。

11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。

12）在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。

13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：

1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。

2.穿针线时。

3.翻抬缝纫机机头时。

4.修理或做任何机械上的调整时。

5.机器闲置不用时。

14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。

所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。

15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。

16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。

保修期限

本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。

保修内容

本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。

但以下情况于保修期间将收取维修费用：

1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。

2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。

3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。

* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）

- 操作说明

1.1 恢复出厂模式

关机状态下，同时按住键和键开机，按键确认，关机重启即可恢复出厂设置。

1.2 按键界面

1.2.1 选针盒按键功能说明

| 功能 | 按键 | 车缝动作说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数查看保存键 |  | 对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数。 |
| 功能参数编辑键 |  | 进入或退出功能参数的编辑。 |
| 抬压脚 |  | 按此键，抬压脚功能在中途抬压脚，剪线抬压脚进行切换。 |
| 吸风 |  | 1、按此键，面板显示ON，开启吸风功能。 2、按此键，面板显示OFF，关闭吸风功能。 |
| 上刀切线 |  | 1、按此键，面板显示ON，开启上刀切线功能。 2、按此键，面板显示OFF，关闭上刀切线功能。 |
| 下刀切线 |  | 1、按此键，面板显示ON，开启下刀切线功能。 2、按此键，面板显示OFF，关闭下刀切线功能。 |
| 慢速启动 |  | 按此键，在开启和关闭慢速启动之间切换。 |
| 停针位置选择键 |  | 按此键，停针位在上停针和下停针之间切换。 |
| 参数递增键 |  | 增大参数 |
| 参数递减键 |  | 减小参数 |

- 参数表

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速（rpm） | 100-9999 | 4500 | 车缝时的最高转速设定 |
| P02 | 加速曲线调整（%） | 10-100 | 80 | 控速器爬升斜率设定 斜率值愈大，速度愈陡；斜率值愈小，速度愈慢 |
| P03 | 针停定位选择 | UP / DN | UP | UP：上停针；DN：下停针 |
| P07 | 慢速起缝速度（rpm） | 200-1500 | 1000 | 慢速起缝时的速度设定 |
| P08 | 慢速起缝针数（针） | 0-99 | 2 | 慢速起缝时的针数设定 |
| P14 | 慢速启动 | ON / OFF | OFF | ON：慢速启动功能开启 OFF：慢速启动功能关闭 |
| P17 | 计件数功能 | 0-1 | 1 |  |
| P21 | 踏板前踩运行位置 | 30-1000 | 500 |  |
| P22 | 踏板回中位置 | 30-1000 | 420 |  |
| P23 | 踏板抬压脚位置 | 30-1000 | 280 |  |
| P24 | 踏板剪线位置 | 30-500 | 130 |  |
| P37 | 上刀切线出力功能设定 | 0-1 | 1 | 1：有上刀切线动作 0：无上刀切线动作 |
| P38 | 下刀切线出力功能设定 | ON / OFF | ON | ON：有下刀切线动作 OFF：无下刀切线动作 |
| P39 | 中途停车自动抬压脚设定 | UP/DN | DN | UP：开启 DN：关闭 |
| P40 | 切线自动抬压脚设定 | UP/DN | DN | UP：开启 DN：关闭 |
| P41 | 计数器显示 | 0-9999 |  | 车缝完成件数显示；长按减号键可计数清零； |
| P42 | 信息显示 |  |  | N01 电控版本号 N02 选针盒版本号 N03 转速 N04 脚踏板AD值 N05 机械角度（上定位） N06 机械角度（下定位） N07 母线电压AD值 |
| P43 | 马达转动方向设定 | CCW/CW | CW | CW：顺时针方向 CCW： 逆时针方向 |
| P44 | 正常停车力度 | 1-45 | 15 |  |
| P45 | 吸风出力的周期信号（%） | 0-100 | 80 |  |
| P48 | 最低速度（定位速度）（rpm） | 100-500 | 200 | 最低速度限制调整 |
| P50 | 抬压脚全额出力的工作时间（ms） | 10-990 | 150 |  |
| P51 | 压脚出力的周期信号（%） | 1-50 | 30 | 压脚动作时，以周期性省电输出，避免电磁铁发烫 |
| P52 | 延迟马达启动，保护压脚下放时间（ms） | 10-990 | 150 | 踩下时延迟启动时间，以配合自动抬压脚放下的确认 |
| P53 | 半后踏抬压脚功能取消 | 0-2 | 1 | 0：关闭 1：反踏和半反踏都有抬压脚 2：半反踏无抬压脚，反踏有抬压脚 |
| P54 | 下刀切线动作时间（ms） | 10-990 | 100 | 下刀切线时序所需的动作时间 |
| P55 | 上刀切线动作时间（ms） | 10-990 | 45 | 上刀切线时序所需的动作时间 |
| P56 | 开电后自动找上定位 | 0-2 | 2 | 0：始终不找上定位 1：始终找上定位 2：若电机已经处于上定位时不再找上定位 |
| P57 | 抬压脚保护时间（s） | 1-60 | 10 | 抬压脚保持时间后强制关闭 |
| P58 | 上定位调整 | 0-1439 | 40 | 上定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P59 | 下定位调整 | 0-1439 | 750 | 下定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P60 | 测试速度（rpm） | 100-2000 | 4000 | 设置测试速度 |
| P61 | A项测试 | ON/OFF | OFF | 持续运行测试模式 |
| P62 | B项测试 | ON/OFF | OFF | 全功能启停测试模式 |
| P63 | C项测试 | ON/OFF | OFF | 无定位、无功能启停测试模式 |
| P64 | 测试运行时间 | 1-250 | 50 |  |
| P65 | 测试停止时间 | 1-250 | 50 |  |
| P66 | 机头保护开关 | 0-2 | 0 | 0：不检测 1：检测零信号 2：检测正信号 |
| P67 | 剪线保护开关 | 0-2 | 1 | 0：不检测 1：检测零信号 2：检测正信号 |
| P70 | 出厂机型选择 |  |  |  |
| P71 | 压脚释放缓冲占空比(%) | 0-50 | 0 | 压脚释放时的力度调整 |
| P72 | 上定位快捷调整 | 0-1439 |  | 调整上停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键可保存当前位置（数值）为上停针位 |
| P73 | 下定位快捷调整 | 0-1439 |  | 调整下停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键可保存当前位置（数值）为下停针位 |
| P87 | 上刀切线回程延迟时间（ms） | 10-990 | 50 |  |
| P93 | 半反踏功能延迟时间（ms） | 10-900 | 150 |  |
| P105 | 电动/气动选择 | 0-1 | 0 | 0：电动；1：气动 |
| P108 | 绷缝吸气功能选择 | 0-1 | 1 | 0：关闭；1：开启 |
| P109 | 上刀切线前延迟时间（ms） | 5-990 | 55 | 找到上定位后进入上刀切线动作前的间隔时间 |
| P110 | 下刀切线回程时间（ms） | 60-990 | 60 |  |
| P112 | 下刀切线出力的动作时间（ms） | 10-990 | 100 |  |
| P113 | 下刀切线出力的周期信号（%） | 0-100 | 100 | 下刀切线出力时的力度调整 |
| P117 | 压脚释放缓冲延迟时间（ms） | 0-990 | 20 |  |
| P119 | 电磁铁过流保护选择 | 0-1 | 1 | 0：不检测 1：检测 |

注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

- 错误代码表

| 错误码 | 问题描述 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 超电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否超过使用规定的额定电压）。 |
| E02 | 低电压 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否低于使用规定的额定电压）。 |
| E03 | CPU通信异常 | 关闭系统电源，检查控制面板的连线是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 |
| E05 | 控速器接触异常 | 关闭系统电源，检查控速器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 |
| E07 | 电机堵转 | 转动机头手轮观察是否卡住。如卡住则先排除机械故障。 如转动正常，检查电机编码器接头和电机电源线接头是否松动。如有松动请修正。 如接触良好，检查供应电源电压是否异常或转速设置过高。如有请调整。 |
| E10 | 电磁铁过流保护 | 关闭系统电源，检查电磁铁（电磁阀）是否损坏或短路。 |
| E09 E11 | 定位信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 |
| E14 | 编码器信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 |
| E15 | 电力模块不正常过流保护 | 关闭系统电源，再重新开启。 |
| E16 | 剪线开关没到正确位置 | 关闭系统电源，检查剪线机构是否回到正确位置。 |
| E17 | 机头保护开关没到正确位置 | 关闭系统电源，检查机头是否掀开，控制箱内滚珠开关是否移位或损坏。 |
| E20 | 电机启动失败（电角度错误） | 关闭系统电源，检查电机编码器接口和电机电源接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 |

- 端口示意图

衣车灯接口

220V电源接口

剪线保护接口

吸风接口

安全保护接口

抬压脚接口

脚踏板接口

编码器接口

电机电源线接口

14P电磁铁接口

4.2 14P功能端口对应表

4.3 衣车灯接插口说明表

衣车灯接口

1（+5V）

2(0V)