1 按键显示及操作说明

| 名称 | 按键 | 注明 |
| --- | --- | --- |
| 设置键 |  | 若点击，进入参数设置界面。 |
| 切换键 |  | 在定针缝模式下，若点击，切换针数、段数显示。 |
| 加号键 |  | 若点击，增加数缝纫速度。 若长按，连续增加缝纫速度。 |
| 减号键 |  | 若点击，减少缝纫速度。 若长按，连续减少缝纫速度。 |
| 锁屏键 |  | 若点击，切换锁屏、解锁。 |
| 花样缝键 |  | 若点击，切换至花样缝样式选择界面。 |
| 起始回缝键 |  | 若点击，依次切换关闭前加固、执行前加固B段、执行前加固（A、B段）1次或执行前加固（A、B段）2次。 若长按，切换至起始回缝设置界面。 |
| 终止回缝键 |  | 若点击，依次切换关闭终止回缝、执行终止回缝C段、执行终止回缝（C、D段）1次、执行终止回缝（C、D段）2次。 若长按，切换至终止回缝设置界面。 |
| 停针键 |  | 若点击，切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位）。 若长按，切换至上定位快捷调整界面。 |
| 夹线键 |  | 若点击，设定使用或取消夹线功能。 若长按，切换至夹线/拨线功能设置界面。 |
| 切线键 |  | 若点击，设定使用或取消切线功能。 若长按，切换至切线功能设置界面。 |
| 模式选择键 |  | 若点击，依次切换自由缝模式、一段定针缝、连续回缝模式、多段定针缝模式。 |
| 自动触发键 |  | 在定针缝模式下，若点击，设定使用或取消自动触发功能。 |
| 自动抬压脚键 |  | 若点击，依次切换车缝中马达停止时自动抬压脚自动抬、切线后自动抬压脚、车缝中马达停止时和切线后都自动压脚、取消自动抬压脚功能。 |
| 切线计数显示 |  | 显示当前切线计数值。 若点击，切换至计数器现在值/设定值界面。 |
| 缝纫速度显示 |  | 显示当前模式的缝纫速度。 |
| 缝纫针距显示 |  | 显示当前模式的缝纫针距。 若点击，切换至正常针距设置界面。 |
| 抬压脚高度显示 |  | 显示当前抬压脚高度。 若点击，切换至最高压脚高度设置。 |

- 1.4  调试界面说明

在主画面中长按设置键，将显示调试界面。

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴电机零点校正 |  |  |  | P92 |
| 2 | 上定位快捷调整 |  |  |  | P72 |
| 3 | 倒缝电机零点校正 |  | 0 | 针距设为0mm时微调该值使实际缝纫针距为0mm | P129 |
| 4 | 正缝针距补偿 | -100～100 | 0 |  | P74 |
| 5 | 倒缝针距补偿 | -100～100 | -6 |  | P75 |
| 6 | 高速正缝针距补偿 | -100～100 | -5 |  | P144 |
| 7 | 高速倒缝针距补偿 | -100～100 | -18 |  | P145 |
| 8 | 回缝线迹整体补偿 | -20～20 | 0 |  | P11 |
| 9 | 大针距回缝线迹整体补偿 | -20～20 | 0 |  | P244 |

2 设置界面

点击设置键，将显示设置界面。

若点击相应栏目可进入相应设置界面。

| No. | 设置 |
| --- | --- |
| 1 | 起始回缝设置 |
| 2 | 缝纫模式设置 |
| 3 | 终止回缝设置 |
| 4 | 慢速起缝设置 |
| 5 | 输出功能设置 |
| 6 | 主轴电机相关设置 |
| 7 | 踏板相关设置 |
| 8 | 计数器设置 |
| 9 | 手动开关功能设置 |
| 10 | 安全保护设置 |
| 11 | 其他设置 |
| 12 | 界面显示 |
| 13 | 辅助功能 |
| 14 | 关于系统 |

2.1  起始回缝设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 起始回缝速度 | 200-3200 | 2200 |  | P04 |
| 1002 | 起始回缝运动模式选择 | OFF/ON | ON | OFF：受踏板控制，可任意停止与启动 ON：轻触踏板，自动执行回缝动作 | P12 |
| 1003 | 起始回缝结束点操作模式选择 | OFF/ON | ON | OFF：起始回缝段针数完成后自动停止 ON：起始回缝段完成后，自动连续下一段缝纫 | P13 |

2.2 缝纫模式设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 自由缝速度 | 100-4000 | 3700 |  | P01 |
| 2002 | 自动定针缝速度 | 200-4000 | 3700 | 定针缝自动触发功能打开的速度设定。 | P09 |
| 2003 | 连续回缝速度 | 200-3000 | 2000 |  | P06 |
| 2004 | 连续回缝运动模式选择 | 0-1 | 1 | 0：受踏板控制，可任意停止与启动 1：轻触踏板，自动执行回缝动作 | P08 |

2.3  终止回缝设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 终止回缝速度 | 200-3200 | 2200 |  | P05 |

2.4  慢速起缝设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | 慢速启动 | ON/OFF | OFF |  | P14 |
| 4002 | 慢速起缝速度 | 200-1500 | 1500 |  | P07 |
| 4003 | 慢速起缝针数 | 1-15 | 2 |  | P08 |
| 4004 | 慢速起缝第一针速度 | 200-1500 | 400 |  | P90 |
| 4005 | 慢速起缝第二针速度 | 200-1500 | 1000 |  | P91 |

2.5  输出功能设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001 | 切线功能设置 |  |  |  |
| 5002 | 夹线/拨线功能设置 |  |  |  |
| 5003 | 压脚功能设置 |  |  |  |
| 5004 | 松线功能设置 |  |  |  |

2.5.1  切线功能设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5101 | 切线出力功能设定 | ON/OFF | ON |  | P38 |
| 5102 | 切线步进回程速度 | 20-400 | 250 |  | P140 |
| 5103 | 切线第一段速度 | 20-400 | 200 |  | P142 |
| 5104 | 切线第二段速度 | 20-400 | 100 |  | P141 |
| 5105 | 切线动作时间 | 10-990 | 200 |  | P54 |
| 5106 | 切线第一次进刀角度 | 0-1439 | 35 |  | P80 |
| 5107 | 切线第二次进刀角度 | 0-1439 | 160 |  | P82 |
| 5108 | 第一次切线距离 | 0-200 | 60 |  | P137 |
| 5109 | 第二次切线距离 | 0-200 | 105 |  | P134 |
| 5110 | 切线步进回程时间 | 10-990 | 100 |  | P110 |

2.5.2  夹线/拨线功能设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5201 | 夹线力度设置 | 0-11 | 8 | 0:关闭 1:变为拨线功能 2-11:夹线功能，数值越大，力度越大 | P37 |
| 5202 | 夹线开始角度 | 10-359 | 100 |  | P78 |
| 5203 | 夹线结束角度 | 10-359 | 270 |  | P79 |
| 5204 | 拨 / 扫线动作时间 | 10-990 | 50 | 拨 / 扫时序的动作时间 | P55 |
| 5205 | 拨/扫线前延时时间 | 5-990 | 5 |  | P109 |

2.5.3  压脚功能设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5301 | 压脚下放时间 | 10-990 | 120 |  | P52 |
| 5302 | 车缝途中踏板回到中踏位置时，压脚高度补偿 | 0-160 | 80 | 以80为0补偿，往大调为正补偿，压脚高度升高，往小调为负补偿，压脚高度降低 | P125 |
| 5303 | 最高压脚高度 | 0-150 | 110 |  | P136 |
| 5304 | 压脚速度 | 20-300 | 250 |  | P146 |
| 5305 | 抬压脚有无松线动作 | 0-2 | 1 | 0：关闭； 1：抬压脚时松线出力功能开启，中途停车时松线出力功能关闭； 2：抬压脚时松线出力功能和中途停车时松线出力功能开启 | P35 |

2.5.4 松线功能设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5401 | 松线开始角度 | 1-359 | 30 |  | P101 |
| 5402 | 松线结束角度 | 1-359 | 180 |  | P102 |
| 5403 | 松线力度设置 | 1-80 | 30 | 数值越大，动作力度越大 | P103 |

2.6  主轴电机相关设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6001 | 剪线过程主轴电机速度 | 100-500 | 300 |  | P49 |
| 6002 | 切线后，反转提针功能选择 | ON/OFF | OFF |  | P46 |
| 6003 | 切线后，反转提针角度的调整 | 10-300 | 40 |  | P47 |
| 6004 | 开电后自动找上定位 | 0-1 | 0 | 0：始终不找上定位 1：始终找上定位 | P56 |
| 6005 | 上定位数值 | 0-359 | 200 |  | P58 |
| 6006 | 下定位数值 | 0-359 | 10 |  | P59 |
| 6007 | 低速（定位速度） | 100-500 | 210 | 定位速度设定 | P48 |
| 6008 | 中途停车力度 | 1-45 | 16 |  | P44 |
| 6009 | 切线后停车力度 | 10-50 | 20 |  | P83 |
| 6010 | 手动倒缝限速 | 0-3200 | 0 |  | P16 |
| 6011 | 上针位快捷调整 |  |  |  | P72 |
| 6012 | 下针位快捷调整 |  |  |  | P73 |

2.7  踏板相关设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7001 | 定针缝时是否自动执行终止回缝功能选择 | ON/OFF | ON | ON：在执行完最后一段定针缝后，将自动执行终止回缝动作。 OFF：在执行完最后一段定针缝后，将无法自动执行终止回缝功能，此时可进行补针功能。缝纫完后，再次做前踏或全后踏动作时则自动执行终止回缝。 | P10 |
| 7002 | 加速曲线调整（%） | 10-100 | 100 | 控速器爬升斜率设定 斜率值愈大，速度愈陡；斜率值愈小，速度愈慢 | P02 |
| 7003 | 车缝途中踏板回到中踏位置时，压脚位置选择 | 0-1 | 0 | 0：不抬升 1：抬升 | P39 |
| 7004 | 切线后踏板回到中踏位置时，压脚位置选择 | 0-1 | 0 | 0：不抬升 1：抬升 | P40 |
| 7005 | 踏板到半后踏位置时，压脚位置选择 | 0-2 | 1 | 0：关闭； 1：反踏和半反踏都有抬压脚； 2：半反踏无抬压脚，反踏有抬压脚； | P53 |
| 7006 | 踏板前踏点电压 | 30-1000 | 520 |  | P21 |
| 7007 | 踏板中踏点电压 | 30-1000 | 420 |  | P22 |
| 7008 | 踏板半反踏点电压 | 30-1000 | 270 |  | P23 |
| 7009 | 踏板反踏点电压 | 30-1000 | 130 |  | P24 |
| 7010 | 半反踏延迟时间 | 10-900 | 100 |  | P93 |

2.8  计数器设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8001 | 计数器选择 | 0-2 | 1 | 0：没有使用计数器 1：加数缝制计数器（每切线1次，计数加1；现在值和设定值相同之后，计数画面被显示。） 2：减数缝制计数器（每切线1次，计数减1；现在值变成0后，计数画面被显示。） | P17-N13 |
| 8002 | 计数器现在值、设定值 | 0-9999 | 0/0 | 现在值为当前实际值；设定值是参考值 | P41 |
| 8003 | 缝制计数器切线次数 | 0-50 | 1 | 如果选1，按剪一次线计一次件数。如果选2，按剪两次线计一次数，以此类推。 | P17-N06 |
| 8004 | 底线计针数设置 | 0-9999 | 0 |  | P42-N16 |

2.9  手动开关功能设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9001 | 设置手动补针开关A的功能 | 1-6 | 5 | 1：点击补半针 2：点击补一针 3：点击补半针，长按连续补半针 4：点击补一针，长按连续补一针 5：手动倒缝 6：手动密缝 | P15 |
| 9002 | 设置手动倒缝开关B的功能 | 1-6 | 3 | 1：点击补半针 2：点击补一针 3：点击补半针，长按连续补半针 4：点击补一针，长按连续补一针 5：手动倒缝 6：手动密缝 | P174 |
| 9003 | 设置手动倒缝开关C的功能 | 1-6 | 1 | 1：点击补半针 2：点击补一针 3：点击补半针，长按连续补半针 4：点击补一针，长按连续补一针 5：手动倒缝 6：手动密缝 | P175 |
| 9004 | 设置手动倒缝开关D的功能 | 1-6 | 1 | 1：点击补半针 2：点击补一针 3：点击补半针，长按连续补半针 4：点击补一针，长按连续补一针 5：手动倒缝 6：手动密缝 | P176 |
| 9005 | 手动补针A的针距 | 0-7.0 | 3.0 |  | P71 |
| 9006 | 手动补针B的针距 | 0-7.0 | 3.0 |  | P170 |
| 9007 | 手动补针C的针距 | 0-7.0 | 1.8 |  | P171 |
| 9008 | 手动补针D的针距 | 0-7.0 | 0.8 |  | P173 |

2.10  安全保护设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 | 机头保护开关检测 | 0-2 | 1 | 0：不检测 1：检测正信号 2：检测负信号 | P66 |
| 10002 | 输入高压保护数值设置 | 500-1023 | 880 | 当检测外部输入AC电压转换成DC电压后数值超出设定值时，系统将报警E01并停止工作 | P89 |
| 10003 | 松线电磁铁保护时间 | 1-60 | 2 |  | P57 |
| 10004 | 剪线开关保护 | 0-1 | 0 |  | P67 |

2.11  其他设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11001 | 电机零点校正 |  |  |  |  |
| 11002 | 膝靠启动AD值 | 0-1023 | 600 |  | P122 |
| 11003 | 正常针距 | 0-6.0 | 4.0 |  | P131 |
| 11004 | 手动密缝针距 | 0-6.0 | 2.0 |  | P132 |
| 11005 | 膝靠开关 | 0-2 | 1 | 0：关闭： 1：主轴电机停止时有效； 2：主轴电机运行和停止时都有效； | P127 |

2.12  界面显示

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12001 | 亮度 | 1-100 | 80 |  | P17-N10 |
| 12002 | 主界面自动锁定时间 | 0-900 | 30 | 0：从不； 1-900：主界面一定时长无操作后，主界面自动锁定 | P17-N01 |
| 12003 | 语言设置 | 0-1 | 0 | 0：中文 1：English |  |

2.13  辅助功能

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13001 | 无鸟巢模式 |  |  |  |
| 13002 | 密缝模式 |  |  |  |
| 13003 | 花样缝模式 |  |  |  |
| 13004 | 测试模式 |  |  |  |

2.13.1  无鸟巢模式

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13011 | 无鸟巢开关 | 0-1 | 0 | 0：关闭； 1：开启； | P111 |
| 13012 | 无鸟巢钩线前延时 | 0-990 | 60 |  | P112 |
| 13013 | 无鸟巢钩线动作时间 | 0-990 | 70 |  | P113 |
| 13014 | 无鸟巢钩线返程时间 | 0-990 | 30 |  | P114 |
| 13015 | 无鸟巢钩线占空比 | 1-100 | 70 |  | P115 |
| 13016 | 无鸟巢吸气时间 | 0-5000 | 500 |  | P116 |
| 13017 | 无鸟巢挺线占空比 | 0-100 | 70 |  | P117 |

2.13.2 密缝模式

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13021 | 密缝模式设置 |  |  |  |  |
| 13022 | 起始密缝速度 | 100-3000 | 1800 |  | P107 |
| 13023 | 终止密缝速度 | 100-3000 | 1800 |  | P154 |

2.13.2.1密缝模式设置

|  | 针数 | 方向 | 针距 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 0 | 0 | 0.5 |
| B2 | 2 | 0 | 0.5 |

F1是前密缝，B2是后密缝；方向0是正向，方向1是反向；针距受最大针距限制

2.13.5  花样缝模式

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13042 | 花样缝样式选择 | 0-9 | 1 |  | P105 |
| 13043 | 花样缝样式设置 |  |  |  | P27 |
| 13044 | 花样缝最高限速 | 100-3000 | 2000 |  | P69 |
| 13045 | 花样缝模式手动倒缝按键的功能选择 | 0-1 | 1 | 0：点击按键则清除当前正进行的花样针数并重新开始，用于转角缝纫时避免突出一针； 1：一直按住按键可以实现倒着缝纫花样。 | P118 |

2.13.5.3  花样缝样式1设置

| 段 | 针数 | 重复次数 | 针距（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 4.8 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 |
| 3-10 | 0 | 1 | 0.0 |

2.13.6  测试模式

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13051 | 测试模式开关 | ON-OFF | OFF | （按测试速度执行启动-车缝-停车-切线等功能的循环） |  |
| 13052 | 输出功能单项测试 |  |  |  |  |
| 13053 | 测试模式设置 |  |  |  |  |

2.13.6.1  自动运行测试模式

| 周期 | 测试速度（测试速度为0时不执行当前周期 | 运行时间（s） | 停止时间（s） | 电机运行方向 | 运行总时间（m）（时间为0时无限制） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 20 | 20 | 1 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

2.13.6.2  输出功能单项测试

剪线

压脚

2.14  关于系统

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14001 | 版本号 |  |  | 进入后显示电控版本号、电控副版本号、显示板版本号、资源版本号 |
| 14002 | 状态信息 |  |  |  |
| 14003 | 高级设置 |  |  | 进入“高级设置密码”界面，输入密码，若正确则进入高级设置界面，若错误则无效并显示“密码错误”。 |
| 14004 | 恢复出厂设置 |  |  |  |
| 14005 | 针迹调整 |  |  |  |

2.14.2  状态信息

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14021 | 电机转速显示 |  |  |  |
| 14022 | 针位角度数值 |  |  |  |
| 14023 | 控速器AD数值 |  |  |  |
| 14024 | 母线电压检测AD数值 |  |  |  |
| 14025 | 膝靠位置感应AD数值 |  |  |  |
| 14026 | 切线位置感应AD数值 |  |  |  |
| 14027 | 压脚高度感应AD数值 |  |  |  |
| 14028 | 光栅信号 |  |  |  |

2.14.3  高级设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14031 | 主轴电机相关高级设置 |  |  |  |  |
| 14032 | 倒缝步进电机相关高级设置 |  |  |  |  |
| 14033 | 压脚步进电机相关高级设置 |  |  |  |  |
| 14034 | 高级设置密码修改 |  |  |  |  |
| 14035 | 主轴电机最高速度限制 | 100-5000 | 4000 |  | P68 |
| 14036 | 针距限制 | 0-7.0 | 6.0 |  | P123 |

2.14.3.1  主轴电机相关高级设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140311 | 上、下定位距离数值 | 15-345 | 170 | 在上、下停针位快捷设置界面，保存上定位数值时将根据上、下定位距离数值自动计算出下定位数值 | P86 |
| 140312 | 主轴电机转动方向设定 | 0-1 | 1 | 0：顺时针方向 1：逆时针方向（平车机型运转方向） | P43 |
| 140313 | 主轴电机最大电流（A） | 0-20 | 10 |  |  |
| 140314 | 主轴电机堵转电流（A） | 0-20 | 10 |  | P96 |
| 140315 | 主轴电机平时电流（A） | 0-20 | 16 |  | P106 |

2.14.3.2  倒缝步进电机相关高级设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140321 | 倒缝步进电机的保持电流 | 1-12 | 6 |  | P149 |
| 140322 | 倒缝步进电机的最大电流 | 1-12 | 12 |  | P151 |
| 140323 | 倒缝步进电机最高转速 | 0-2000 | 850 |  | P249 |
| 140324 | 针距基准值设置 |  |  |  |  |

| 针距 | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.14.3.3  压脚步进电机相关高级设置

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140331 | 压脚步进电机的保持电流 | 0-25 | 8 |  | P150 |
| 140332 | 压脚步进电机的最大电流 | 0-30 | 8 |  | P152 |
| 140333 | 最高压脚限制 | 0-300 | 150 |  | P172 |

2.14.3.4  高级设置密码修改

2.14.3.5 主轴电机最高限速

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140335 | 主轴电机最高限速 | 0-5000 | 4000 |  | P68 |

2.14.3.6 针距限制

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140336 | 针距限制 | 0-7.0 | 6.0 |  | P123 |

2.15 针迹调整

| No. | 显示 | 范围 | 初始值 | 说明与备注 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15001 | 起始回缝补偿1 | 0-200 | 160 |  | P18 |
| 15002 | 起始回缝补偿2 | 0-200 | 160 |  | P19 |
| 15003 | 终止回缝补偿3 | 0-200 | 160 |  | P25 |
| 15004 | 终止回缝补偿4 | 0-200 | 160 |  | P26 |
| 15005 | 连续回缝补偿5 | 0-200 | 160 |  | P32 |
| 15006 | 连续回缝补偿6 | 0-200 | 160 |  | P33 |
| 15007 | 花样缝补偿1 | 0-200 | 160 |  | P235 |
| 15008 | 花样缝补偿2 | 0-200 | 160 |  | P236 |
| 15009 | 起始回缝补偿11 | 0-200 | 160 |  | P237 |
| 15010 | 起始回缝补偿12 | 0-200 | 160 |  | P238 |
| 15011 | 终止回缝补偿13 | 0-200 | 160 |  | P239 |
| 15012 | 终止回缝补偿14 | 0-200 | 160 |  | P240 |
| 15013 | 连续回缝补偿15 | 0-200 | 160 |  | P241 |
| 15014 | 连续回缝补偿16 | 0-200 | 160 |  | P242 |
| 15015 | 高速正缝针距补偿 | -100～100 | -5 |  | P144 |
| 15016 | 高速倒缝针距补偿 | -100～100 | -18 |  | P145 |
| 15017 | 回缝线迹整体补偿 | -20～20 | 0 |  | P11 |
| 15018 | 大针距回缝线迹整体补偿 | -20～20 | 0 |  | P244 |
| 15019 | 终止回缝第一针针距补偿 | 0-200 | 0 |  | P243 |
| 15020 | 大针距设置 | 0-7.0 | 5.5 |  | P245 |
| 15021 | 大针距时起始回缝、终止回缝、连续回缝限速 | 200-3000 | 2000 |  | P246 |
| 15022 | 回缝转角针距补偿1 | -100-100 | 20 |  | P247 |
| 15023 | 回缝转角针距补偿2 | -100-100 | 20 |  | P248 |
| 15024 | 自由缝连终止回缝时倒缝响应时机 | 20-350 | 125 |  | P77 |

3. 端口示意图

6P白色端口示意图

1.无鸟巢吸风：3（+32V）、6

2.无鸟巢钩线：2（+32V）、5

14P白色端口示意图

1.剪线：1、8（+32V）

2.夹线：2、9（+32V）

3.松线：3、10（+32V）

4.衣车灯：4（DGND）、11（S5V）

5.压脚：6、13（+32V）

6.手动倒缝：5

7.手动补针：7

8.手动补针1/2：14

9.手动补针1/4：12

4P橙色端口示意图

1.压脚高度感应：1、3（DGND）、4（S5V）