1 按键显示及操作说明

1.1 按键说明

| 名称 | 按键 | 注明 |
| --- | --- | --- |
| 多段定针缝键 |  | 若点击，设定为多段定针缝模式（依次切换为四段缝、七段缝、八段缝、十五段缝模式）。 |
| 自由缝键 |  | 若点击，设定为自由缝模式。 一旦踏板往前踏下就正常车缝，当踏板回到中立时，立即停止车缝。当踏板往后踏时，就自动完成切线/扫线等动作。 |
| 一段定针缝键 |  | 若点击，设定为E段定针缝模式。 |
| 自动触发键 |  | 若点击，设定使用或取消触发自动功能；触发脚踏板，自动走完设定的缝纫过程。 |
| 连续回缝键 |  | 若点击，设定为连续回缝模式。 |
| 起始回缝键 |  | 若点击，依次切换AB加固缝→ABAB加固缝→无加固缝→B加固缝。 |
| 终止回缝键 |  | 若点击，依次切换CD加固缝→CDCD加固缝→无加固缝→C加固缝。 |
| 抬压脚功能开关键 |  | 若点击，设定使用或取消半反踏/反踏抬压脚功能。 |
| 停针位置选择键 |  | 若点击，切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位）。 |
| 自动抬压脚设定键 |  | 若点击，依次切换关闭自动抬压脚→切完线后压脚自动抬起→车缝中马达停止时压脚自动抬起→切完线后和车缝中马达停止时压脚都自动抬起。 |
| 慢速起缝键 |  | 若点击，设定使用或取消慢速起缝功能。 在参数值设定界面，若长按，保存当前参数值为出厂参数值。 |
| 切线键 |  | 若点击，设定使用或取消切线功能。 若长按，转换到计数器界面。 |
| 恢复出厂设置键 |  | 若长按，恢复出厂设置。 |
| 功能键 |  | 若点击，进入或退出用户参数设定界面。 |
| 确认键 |  | 若点击，对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数。 |
| 参数递增键 |  | 若点击，增加参数值。 若长按，连续增加参数值。 |
| 参数递减键 |  | 若点击，减少参数值。 若长按，连续减少参数值。 |
| 加速键 |  | 若点击，增加速度。 若长按，连续增加速度。 |
| 减速键 |  | 若点击，减少速度。 若长按，连续减少速度。 |

1.2 手动调整定位

1．在关机状态，按住S键开机，显示P-72项，按S键进入参数值界面。

2．用手将手轮转至针尖与针板齐平位置，同时，参数值会随着手轮转动而变化。

3．按S键保存当前参数值并退出到一般界面，控制箱自动根据当前参数值计算出上、下停针位。

2 参数表

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速（rpm） | 100-3000 | 2500 | 车缝时的最高转速设定。 |
| P02 | 加速曲线调整（%） | 10-120 | 80 | 控速器的加速爬升斜率设定。 |
| P03 | 针停定位选择 | UP/DN | DN | UP：上停针 DN：下停针 |
| P04 | 起始回缝速度（rpm） | 100-2000 | 1000 |  |
| P05 | 终止回缝速度（rpm） | 100-2000 | 1000 |  |
| P06 | 连续回缝速度（rpm） | 100-2000 | 1000 |  |
| P07 | 慢速起缝速度（rpm） | 100-1500 | 400 |  |
| P08 | 慢速起缝针数（针） | 0-99 | 3 |  |
| P09 | 自动定针缝速度（rpm） | 100-3000 | 2000 | 定针缝自动触发功能打开时的速度设定。 |
| P10 | 定针缝后自动执行终止回缝功能（不补针功能设定） | ON/OFF | ON | ON：在执行完最后一段定针缝后，将自动执行终止回缝动作。即在任何缝制模式下，终止回缝前不能作补针功能。 OFF：在执行完最后一段定针缝后，将无法自动执行终止回缝功能，必须重新再作前或全后踏动作时才可执行终止回缝或进行补针功能。 |
| P11 | 手按回缝时功能模式选择 | J/B | J | J：在车缝中和中途停止时均执行倒缝。 B：即在车缝中执行倒缝动作，在停止时执行补针动作。 |
| P12 | 回缝运动模式选择 | 1-2 | 2 | 1：自动，轻触踏板，自动执行回缝动作。 2：停顿，装饰缝模式。 |
| P13 | 起始回缝结束点操作模式选择 | CON/STP | CON | CON：起始回缝段完成后，自动连续下一段功能。 STP：起始回缝段针数完成后自动停止。 |
| P14 | 慢速启动 | ON/OFF | OFF |  |
| P15 | 补针方式 | 0-4 | 2 | 0：半针；1：一针；2：连续补半针；3：连续补一针；4：连续补针，快速停车 |
| P16 | 手动倒缝限速 | 100-2500 | 1500 |  |
| P18 | 起始回缝补偿1 | 0-250 | 145 | 起始回缝A段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，A短最后一针越长，B段第一针越短。 |
| P19 | 起始回缝补偿2 | 0-250 | 156 | 起始回缝B段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，B段最后一针越长。 |
| P21 | 脚踏板前踏点电压 | 30-1000 | 550 |  |
| P22 | 脚踏板中踏点电压 | 30-1000 | 450 |  |
| P23 | 脚踏板半反踏点电压 | 30-1000 | 290 |  |
| P24 | 脚踏板反踏点电压 | 30-1000 | 150 |  |
| P25 | 终止回缝补偿3 | 0-250 | 145 | 起始回缝C段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，C段第一针越短。 |
| P26 | 终止回缝补偿4 | 0-250 | 156 | 起始回缝D段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，C段最后一针越长，D段第一针越短。 |
| P27-N04 | 语言选择 | 0-2 | 1 | 0：关闭语音；1：中文语音；2：英文语音； |
| P27-N05 | 语音播报选择 | 0-3 | 2 | 0：关闭；1：有开机语，无按键音；2：无开机语，有按键音；3：有开机语和按键音； |
| P27-N06 | 计件切线次数 | 0-50 | 1 |  |
| P27-N08 | 虚实转速 | 0-1 | 1 | 0：关闭虚实转速；1：开启虚实转速 |
| P27-N12 | 开机显示计数器界面选择 | 0-1 | 0 | 0：关闭；1：开启 |
| P27-N13 | 切线计数器模式选择 | 0-1 | 0 | 0：加速缝制计数器；1：减数缝制计数器 |
| P29 | 切线后刹车力度 | 1-45 | 30 | 数值越大，力度越大，调整过大可能会引起电机异常。 |
| P32 | 连续回缝补偿5 | 0-250 | 145 | 起始回缝A（C）段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，A（C）段最后一针越长；B（D）段第一针越短。 |
| P33 | 连续回缝补偿6 | 0-250 | 156 | 起始回缝B（D）段针迹补偿，0～200动作逐步滞后；数值越大，B（D）段最后一针越长，C段第一针越短。 |
| P34 | 定针缝运动模式选择 | A/M | A | A：轻触脚踏板，即自动执行定针缝动作。 M：受脚踏板控制，可任意停止与启动。 |
| P36 | 松线功能设定 | 0-11 | 7 | 0：无松线动作。 1-11：松线力度逐步变大。 |
| P37 | 拨线、夹线功能设定 | 0-11 | 0 | 0：功能关闭；1拔线功能开启； 2-11：夹线动作，数值越大动作力度越大 |
| P38 | 剪线功能设定 | ON/OFF | ON |  |
| P39 | 车缝途中停止时，压脚出力选择 | UP/DN | DN |  |
| P40 | 剪完线停止时，压脚出力选择 | UP/DN | DN |  |
| P41 | 计数器显示 | 0-9999 |  | 车缝完成件数显示；长按减号键可计数清零。 |
| P42-NO1 | 电控版本号 |  |  |  |
| P42-NO2 | 选针盒版本号 |  |  |  |
| P42-NO3 | 转速 |  |  |  |
| P42-NO4 | 脚踏板AD值 |  |  |  |
| P42-NO5 | 机械角度（上定位） |  |  |  |
| P42-NO6 | 机械角度（下定位） |  |  |  |
| P42-NO7 | 母线电压AD值 |  |  |  |
| P43 | 马达转动方向设定（正反转） | CCW/CW | CCW | CW：顺时针方向 CCW： 逆时针方向 |
| P44 | 中途停车力度 | 1-45 | 22 |  |
| P45 | 回缝出力的周期信号（%） | 1-70 | 60 | 倒缝动作时，以周期性省电输出，避免倒缝电磁铁发烫 |
| P46 | 剪线后反转提针功能选择 | ON/OFF | OFF | 角度由【P47.TR8】调整决定。 |
| P47 | 剪线后反转提针角度的调整 | 50-200 | 160 | 剪线后，由针上算起以反向运转作提针的角度调整。 |
| P48 | 低速（定位速度）（rpm） | 100-500 | 250 |  |
| P49 | 剪线速度（rpm） | 100-500 | 250 |  |
| P50 | 压脚提升时间（ms） | 10-990 | 150 |  |
| P51 | 压脚出力的周期信号（%） | 1-50 | 25 | 压脚动作时，以周期性省电输出，避免压脚发烫。 |
| P52 | 压脚下放时间（ms） | 10-990 | 150 |  |
| P53 | 半后踏取消抬压脚功能 | 0-2 | 1 | 0：关闭；1：反踏和半反踏都有抬压脚；2：半反踏无抬压脚，反踏有抬压脚； |
| P54 | 剪线动作时间（ms） | 10-990 | 200 |  |
| P55 | 拨/扫线动作时间 | 10-990 | 270 |  |
| P56 | 开电后自动找上定位 | 0-2 | 0 | 0：始终不找上定位 1：始终找上定位 2：若电机已经处于上定位时不再找上定位 |
| P57 | 抬压脚保护时间（s） | 1-120 | 10 | 抬压脚保持时间后强制关断，防止电磁铁长时间吸合而发烫。 |
| P58 | 上定位调整 | 0-1439 | 330 | 上定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P59 | 下定位调整 | 0-1439 | 570 | 下定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P60 | 测试速度（rpm） | 100-3000 | 2000 | 测试功能的速度设置。 |
| P61 | A项测试 |  | OFF | A项测试选项，设定后将按【P60.】所设定之速度持续运行。 |
| P62 | B项测试 |  | OFF | B项测试选项，设定后将按【P60.】所设定之速度执行启动-车缝-停车-剪线的循环。 |
| P63 | C项测试 |  | OFF | C项测试选项，设定后将按【P60.】所设定之速度执行无定位动能的启动-车缝-停车的循环。 |
| P64 | 测试B、C导通时间 | 1-250 | 30 | B、C项测试中，设置导通时间。 |
| P65 | 测试B、C停车时间 | 1-250 | 20 | B、C项测试中，设置停车时间。 |
| P66 | 机头保护开关检测 | 0-2 | 1 | 0：不检测 1：检测零信号 2：检测正信号 |
| P70 | 出厂机型选择 |  | 10 |  |
| P71 | 抬压脚释放缓冲(%) | 0-50 | 1 | 压脚下放时的力度调整。 |
| P72 | 上停针位校正 |  |  | 1.在关机状态，按住S键开机，显示P-72项，按S键进入参数值界面。 2.用手将手轮转至针尖与针板齐平位置，同时，参数值会随着手轮转动而变化。 3.按S键保存当前参数值并退出到一般界面，控制箱自动根据当前参数值计算出上、下停针位。 |
| P73 | 下停针位校正 |  |  | 调整下停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键保存当前位置（数值）为下停针位位置。 |
| P74 | 编码功能1 | 0-FFFF | 0 |  |
| P75 | 编码功能2 | 0-FFFF | 0 |  |
| P76 | 倒缝全额出力时间(ms) | 10-990 | 250 | 倒缝开始动作时，全额出力的动作时间。 |
| P77 | 自由缝连终止回缝停顿时间(ms) | 20-350 | 250 |  |
| P78 | 夹线器起夹角度 | 5-359 | 100 |  |
| P79 | 夹线器结束角度 | 5-359 | 270 |  |
| P80 | 剪线进刀角度 | 0-359 | 40 | 剪线进刀角度设置（上定位为0°计算） |
| P82 | 剪线退刀角度 | 5-359 | 340 | 剪线退刀角度设置（上定位为0°计算） |
| P83 | 剪线后停车力度 | 10-120 | 30 |  |
| P86 | 上下定位距离 | 100-2300 | 400 | 上下定位距离角度（每4个数值为1度） |
| P87 | 拨/扫线回程延迟时间 | 10-990 | 50 | 确保拨/扫线机构回到原位。 |
| P89 | 交流过压值设定 | 500-1023 | 880 |  |
| P92 | 电机电角度校正 |  |  | 读取编码器起始角度，出厂已设置，请勿随意更改（参数值不可手动更改，随意更改会导致控制箱、电机出现异常或损坏）。 |
| P93 | 半反踏延迟时间（ms） | 10-990 | 150 |  |
| P101 | 松线开始角度 | 1-359 | 300 | 松线开始角度（上定位为0°计算） |
| P102 | 松线结束角度 | 1-359 | 340 | 松线结束角度（上定位为0°计算，需大于P101项参数值） |
| P104 | 装饰固缝停顿时间（ms） | 5-990 | 60 |  |
| P109 | 拨/扫线前延迟时间（ms） | 5-990 | 5 | 找到上定位后进入拨/扫线动作前的间隔时间。 |
| P110 | 剪线回程延迟时间（ms） | 60-990 | 60 | 确保剪线机构回到原位。 |
| P113 | 压脚全额出力动作的周期信号（%） | 0-100 | 85 |  |
| P117 | 压脚释放缓冲延迟时间（ms） | 0-990 | 0 | 压脚释放缓冲延迟起作用的时间调整。 |
| P118 | 停顿模式下倒缝转正缝停顿位置调整 | 0-720 | 250 | 下定位为0°计算。 |
| P119 | 电磁铁过流保护功能开关 | 0-1 | 1 | 0：关闭；1：开启 |
| P123 | 停顿模式下正缝转倒缝停顿位置调整 | 0-720 | 250 |  |
| P134 | 慢速起缝第二针速度 | 100-1500 | 600 |  |
| P135 | 慢速起缝第三针及之后针数的速度 | 100-1500 | 600 |  |
| P139 | 起缝时松线功能开关 | 0-1 | 0 | 0：关闭 1：开启 |
| P141 | 起缝时松线开始角度 | 1-359 | 1 | 起缝时松线开始角度（相对于上针位角度）。 |
| P142 | 起缝时松线结束角度 | 1-359 | 15 | 起缝时松线结束角度（相对于上针位角度，需大于P141项参数值）。 |
| P143 | 剪线联动装置动作开始角度 | 0-359 | 0 |  |
| P144 | 剪线联动装置动作结束角度 | 0-359 | 0 |  |

注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

3 错误代码表

| 错误码 | 问题描述 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 电压高 | 1、电网电压是否高于AC260V。 2、如果是自行发电供电，请降低发电机功率。 3、若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E02 | 电压低 | 1、是否插入低电压。 2、恢复出厂设置。 3、若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |
| E03 | 主CPU与面板CPU通信异常 | 1、关闭系统电源，检测显示屏的连线是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 2、关闭系统电源，拆下电控箱只插电源线通电，是否报警E05，如还是报警E03，更换控制箱并通知售后服务。 |
| E05 | 控速器信号异常 | 1、检查控速器接头是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 2、若仍不能正常工作，请更换控制箱或控速器并通知售后服务。 |
| E07 | 主轴电机堵转 | 1、关闭电源，检查手轮是否可以顺畅转动（手转手轮），如果无法转动请排查机械。 2、关闭电源，检查电机电源接口是否松动，插好后重启。 3、检查上停针位是否正确，如果不正确请调整上定位位置。 4、若仍不能正常工作，请更换控制箱或主轴电机并通知售后服务。 |
| E08 | 手动倒缝动作时间超过30秒 | 倒缝电磁铁吸合时间过长，重启即可。 若重启后还是报E-08，请检查手动倒缝开关是否损坏。 |
| E10 | 电磁铁过流保护 | 1、拔除电磁铁接口，如报警E10，更换控制箱并通知售后服务。 2、如果拔除电磁铁接口后不再报警，请插回接口。 1）前踏踏板让缝纫机进行夹线和加固缝，如果报警，请关闭前加固和后加固，重启电控，再进行前踏，如果报警，请关闭夹线功能重启电控，再次前踏，如果不报警，请更换夹线器。 2）前踏踏板让缝纫机进行夹线和加固缝，半反踏抬压脚，如果不报警，请全反踏剪线，如果报警请更换松线电磁铁。 |
| E09 E11 | 主轴电机编码器定位信号异常 | 1、关闭系统电源，检查主轴电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 2、检查电机零点校正设置是否正确；重新设置电机零点校正，编码器码盘是否有油，如果有请清理干净。 3、若仍不能正常工作，请更换控制箱或主轴电机并通知售后服务。 |
| E14 | 主轴电机编码器信号异常 | 1、关闭系统电源，检查主轴电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 2、检查光栅安装是否正确（光栅螺丝有没有固紧，光栅是不是在编码器头居中位置）。 3、检查光栅码盘是不是有油，如果有，请清理干净，复原后重启系统。 4、若仍不能正常工作，请更换控制箱或主轴电机并通知售后服务。 |
| E15 | 主轴电机驱动过流 | 1、请检查电机电源线有没有接触不良。 2、请检查电机电源线有没有被压破。 3、请更换控制箱或主轴电机并通知售后服务。 |
| E17 | 机头翻倒 | 1、关闭系统电源，检查机头是否翻倒。 2、检查机头保护开关检测设置是否正确。 3、若仍不能正常工作，请更换控制箱或面板并通知售后服务。 |
| E20 | 主轴电机启动失败 | 1、关闭系统电源，检查主轴电机电源线接口、编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 2、检查电机零点校正设置是否正确；重新设置电机零点校正。 3、若仍不能正常工作，请更换控制箱或主轴电机并通知售后服务。 |
| E42 E43 E44 E46 | 主芯片工作异常 | 1、恢复出厂设置后重启。 2、若仍不能正常工作，请更换控制箱并通知售后服务。 |

4 端口示意图

端口名称

12P端口示意图

1．下倒缝电磁铁：1、7

2．压脚电磁铁：2、8

3．针杆电磁铁：3、9

4．上倒缝电磁铁：4、10

5．松线电磁铁：5、11

6．剪线电磁铁：6、12

2P端口示意图

1．LED衣车灯：1（DGND）、2（+5V）

6P（小）端口示意图

1．手动抬压脚信号： 1（+5V）、3（DGND）、6

2．手动补针信号：5

3．手动倒缝信号：4