QD289系列控制系统说明书V2.1.02

No. 10404083

安全指示

1）在安装或使用本产品前，使用者必须详细阅读本操作手册。

2）本产品须由受过正确训练的人员来安装或操作。安装作业时必须关闭所有电源，切记不可带电操作。

3）所有标有符号的指示，必须特别注意并按照说明书上的执行，以免造成不必要的损害。

4）为安全起见，禁止以延长线作电源座供应二项以上的电器产品使用。

5）在连接电源线时，必须确定工作电压符合本产品标识中规定的额定电压值。

6）请不要在日光直接照射的场所、室外及室温45℃以上或0℃以下的场所操作。

7）请不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度10%以下或90%以上的场所操作。

8）请不要在灰尘多的场所、具有腐蚀性物质的场所及有挥发性气体的场所操作。

9）请注意所有电源线、信号线、接地线等接线时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。

10）电源线的接地端须以适当大小的导线和接头连接到生产工厂的系统地线，此连接必须被永久固定。

11）所有可转动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。

12） 在安装完成第一次开电后，先关闭切线功能以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确、运转是否稳定。

13）在进行以下操作前，请先关闭所有电源：

1.在控制箱与马达上插拔任何连接插头时。

2.穿针线时。

3.翻抬缝纫机机头时。

4.修理或做任何机械上的调整时。

5.机器闲置不用时。

14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过训练的机电技师来执行。

所有维修用的零件，须由本公司提供认可，方可使用。

15）使用本产品请远离高频电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驱动装置而发生误动作。

16）请不要以不适当物体来敲击或撞击本产品及各装置。

保修期限

本产品保修期限为购买日期起一年内或出厂月份起两年内。

保修内容

本产品在正常情况使用且无人为操作失误的前提下，于保修期间无偿为客户维修使能正常操作。

但以下情况于保修期间将收取维修费用：

1.不当使用包括误接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、维修、更改、或不依规格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。

2.火灾、地震、闪电、风灾、水灾、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天灾或不当场所造成的损害。

3.客户购买后摔落本产品，或客户自行运输（或托付运输公司）造成的损害。

* 本产品在生产及测试上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品质及高稳定的标准，但外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操作场所的接地系统一定要确实做好，并建议用户安装故障安全防护装置（如漏电保护器）

1 按键显示及操作说明

1.1 按键说明

| 名称 | 按键 | 注明 |
| --- | --- | --- |
| 功能键 |  | 若点击，进入或退出用户参数设定界面。 |
| 确认键 |  | 对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数。 |
| 上键 |  | 若点击，增加参数值/加速； 若长按，连续增加参数值/连续加速； |
| 下键 |  | 若点击，减少参数值/减速； 若长按，连续减少参数值/连续减速； |
| 切线键 |  | 若点击，设定使用或取消切线功能 若长按，快捷进入P41项计数器参数值界面； |
| 停针位键 |  | 若点击，切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位） |
| 慢速起缝键 |  | 若点击，设定使用或取消慢速起缝功能 |

1.2 辅助功能

1.2.1 进入高级参数项界面

长按  时开机，进入高级参数项界面。

1.2.2 恢复出厂设置

长按和时开机，进入P44项参数项界面，再按跳转至主界面时表示完成恢复出厂设置。

1.2.3 整机厂参数值保存功能

在参数值界面，长按3秒可保存当前参数为整机出厂默认值，保存成功显示“SAVE”。

2 参数表

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速（rpm） | 100-5000 | 3700 | 车缝时的最高转速设定 |
| P02 | 加速曲线调整（%） | 10-100 | 80 | 控速器爬升斜率设定 斜率值愈大，速度愈陡；斜率值愈小，速度愈慢 |
| P03 | 针停定位选择 | UP/DN | DN | UP：上停针；DN：下停针 |
| P07 | 慢速起缝速度（rpm） | 200-1500 | 400 |  |
| P08 | 慢速起缝针数 | 1-9 | 2 |  |
| P14 | 慢速起缝功能设定 | ON/OFF | OFF |  |
| P15 | 补针方式 | 0-4 | 2 | 0：半针；1：一针；2：连续补半针；3：连续补一针；4: 连续补针, 快速停车 |
| P21 | 踏板加速位置 | 30-1000 | 520 |  |
| P22 | 踏板回中位置 | 30-1000 | 420 |  |
| P24 | 踏板切线位置 | 30-1000 | 130 |  |
| P27-N6 | 自动计件选择 | 0-50 | 1 | 0：P41项切线计数器不自动计数 1-50：计数器切线次数 |
| P27-N12 | 开机显示计数器界面选择 | 0-1 | 0 | 0：关闭；1：开启 |
| P27-N13 | 切线计数器模式选择 | 0-1 | 0 | 0：加数缝制计数器；1：减数缝制计数器 |
| P29 | 切线停车力度 | 1-45 | 32 |  |
| P38 | 自动切线功能设定 | ON/OFF | ON |  |
| P41 | 切线计数器显示 | 0-9999 | 0 | 车缝完成件数显示；长按减号键可计数清零； |
| P42-NO1 | 电控版本号 |  |  |  |
| P42-NO2 | 选针盒版本号 |  |  |  |
| P42-NO3 | 转速 |  |  |  |
| P42-NO4 | 脚踏板AD值 |  |  |  |
| P42-NO5 | 机械角度（上定位） |  |  |  |
| P42-NO6 | 机械角度（下定位） |  |  |  |
| P42-NO7 | 母线电压AD值 |  |  |  |
| P43 | 马达转动方向设定 | CCW/CW | CCW | CW：顺时针方向 CCW： 逆时针方向 |
| P44 | 中途停车时刹车力度 | 1-45 | 30 |  |
| P46 | 切线后，反转提针功能选择 | ON/OFF | OFF |  |
| P47 | 切线后，反转提针角度的调整 | 50-200 | 160 | 切完线后，由上针位算起，以反向运转作提针的角度调整。 |
| P48 | 最低速度（定位速度）（rpm） | 100-500 | 210 | 最低速度限制调整 |
| P49 | 切线速度（rpm） | 100-500 | 300 | 调整切线周期时的电机速度 |
| P54 | 切线动作时间（ms） | 10-990 | 200 |  |
| P56 | 开电后自动找上定位 | 0-2 | 0 | 0：始终不找上定位；1：始终找上定位；2：若电机已经处于上定位时不再找上定位 |
| P58 | 上定位调整 | 0-2399 | 1950 | 上定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P59 | 下定位调整 | 0-2399 | 750 | 下定位调整，数值减少时会提前停针，数值增加时会延迟停针 |
| P60 | 测试速度（rpm） | 100-4000 | 3500 | 设置测试速度 |
| P61 | A项测试 | ON/OFF | OFF | 持续运行测试模式 |
| P62 | B项测试 | ON/OFF | OFF | 全功能启停测试模式 |
| P63 | C项测试 | ON/OFF | OFF | 无定位、无功能启停测试模式 |
| P64 | 测试时测试运行时间 | 1-250 | 30 |  |
| P65 | 测试时测试停止时间 | 1-250 | 10 |  |
| P66 | 机头保护开关 | 0-1 | 1 | 0：不检测 1：检测零信号 |
| P70 | 机型选择 | 1-45 |  |  |
| P72 | 上定位快捷调整 | 0-2399 |  | 调整上停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键可保存当前位置（数值）为上停针位 |
| P73 | 下定位快捷调整 | 0-2399 |  | 调整下停针位，显示的数值会随手轮位置变化而变化，按“S”键可保存当前位置（数值）为下停针位 |
| P80 | 切线进刀角度 | 5-359 | 18 | 切线进刀角度设置（下定位为0°计算） |
| P82 | 切线退刀角度 | 5-359 | 172 | 切线退刀角度设置（下定位为0°计算，需大于P81项参数值） |
| P83 | 切线后停车力度 | 10-100 | 20 |  |
| P86 | 上下定位距离 | 100-1400 | 1200 | 上下定位距离角度（每4个数值为1度） |
| P88 | 中途停车刹车距离 | 10-100 | 40 |  |
| P89 | 交流过压值设定 | 500-1023 | 880 |  |
| P92 | 电机电角度校正 |  | 160 | 读取编码器起始角度，出厂已设置，请勿随意更改（参数值不可手动更改，随意更改会导致控制箱、电机出现异常或损坏） |
| P110 | 切线回程时间（ms） | 60-990 | 60 | 确保切线机构回到原位 |
| P119 | 电磁铁过流保护报警选择 | 0-1 | 1 | 0：不报警，关闭输出；1：报警，并停机； |

注：参数初始值仅供参考，实际参数值以实物为准。

3 错误代码表

| 错误码 | 内容 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 高电压错误 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否超过使用规定的额定电压）。 |
| E02 | 低电压错误 | 关闭系统电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否低于使用规定的额定电压）。 |
| E03 | 主CPU与面板CPU通信异常 | 请切断电源，确认连接器是否连接在操作面板上，以及电缆情况。 |
| E05 | 控速器连接不良 | 请切断电源，确认连接器是否连接在控速器上，以及电缆情况。 |
| E07 | 主轴电机旋转异常 | 请旋转滑轮，确认主轴电机是否锁定。请确认电机的编码器电缆和电机的电源电缆是否连接了连接器。请确认电源电压是否正常。以及缝纫速度是否偏高。 |
| E10 | 电磁铁过流保护 | 关闭系统电源，检查电磁铁（电磁阀）是否损坏或短路。 |
| E09 E11 | 定位信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 |
| E14 | 编码器信号异常 | 关闭系统电源，检查电机编码器接口是否松动或脱落，将其恢复正常后重启系统。 |
| E15 | 主轴电机过电流错误 | 请切断电源，然后重新打开电源。 |
| E17 | 头部倒下错误 | 请竖起头部，并重新打开电源。请确认头部倒下开关是否损坏。 |
| E20 | 开机主轴电机旋转异常 | 请切断电源，请确认电机的编码器电缆和电机的电源电缆是否连接了连接器。 |

4 端口示意图

1.补针按键：1（信号）、4（DGND）

2.剪线电磁铁：2（DGND）、5（+32V）

3.LED灯：3（DGND）、6（+5V）